陈巴尔虎旗通用机场工程

飞行区详细勘察要求

中国民航机场建设集团公司

二○一七年六月

- 本项目地质条件比较复杂，请二次勘察单位按照设计单位要求严格进行勘察。勘察单位如对勘察要求不明白之处，可联系设计单位。

一、勘察目的

从工程地质、水文地质和环境工程地质角度，对新建机场建设的适应性进行深入分析和评价；为飞行区地基处理工程和其它工程提供较为详细的工程地质资料和岩土设计参数，并做出岩土工程分析、评价；对不良地质现象的防治、处理方案作出论证和建议。

二、勘查依据

满足《民用机场勘测规范》（MH/T5025-2011）中勘查要求和规定。

三、勘察范围

陈巴尔虎旗机场工程范围内（跑道、联络道、站坪），勘察范围详见附图。

四、勘察内容

⑴查明场区地形特征、地貌类型；

⑵查明场区地质构造、抗震设防烈度、工程地震特征及不良地震构造情况；

⑶详细查明场区岩土类型、成因、分布规律；

⑷详细查明场区地基土的物理力学性质和指标（含地基反应模量）；

⑸查明场区特殊性岩土的种类、分布、类别或等级；

⑹查明不良地质作用（岩溶、滑坡、崩塌、地震液化等）及类似不利地质条件（埋藏的古河道、非岩溶土洞、墓穴等）的性质、分布、规模；

⑺查明重要岩土工程问题（地基处理、高填方等）的工程地质条件；

⑻查明沟、塘的分布、断面尺寸、形态特征，分析对工程建设的影响；查明暗浜、暗河、古河道的分布范围和岩土特征，分析其对工程的影响；

⑼查明地表植物土状况。

由于本项目为冻土分布区域，下部冻土分布较厚，因此设计单位针对冻土的勘察提出具体要求：

- 对负温或零摄氏度以下的并含有冰的土，应按照冻土进行工程勘察。冻土的分类、定名和冻胀、融沉性分级按《冻土工程地质勘察规范》（GB50324）确定。

- 应重点查明以下内容：

- 冻土的类别、分布范围、成因和厚度；

- 多年冻土地基的物理、力学和热学参数；

- 多年冻土的融沉性分级和季节性冻土的冻胀性分级；

- 多年冻土上限的分布，季节融化层的成分和冻胀性；

- 季节性冻土多次冻融循环条件下的强度和变形指标；

- 冻土的地质条件及其对工程的危害程度。

- 勘察单位根据现场场地条件的复杂程度、冻土的性质等具体情况可以适当加密勘察点。

- 冻土勘察孔的深度，尚应满足：

- 季节性冻土的勘察深度应大于年最大冻结深度；

- 多年冻土的勘测深度应至道面基础下3倍以上的冻土上限深度。

- 冻土的取样测试应满足《冻土工程地质勘察规范》（GB50324）要求

- 冻土的岩土工程评价应重点包括以下内容：

- 应重点阐述冻土的发育情况、特征和不良地质问题，并进行冻土工程地质评价；

- 对季节性冻土，应着重分析地基土的冻结、融化过程中的冻胀、融沉情况和水稳性能。

- 对多年冻土，除了分析评价地基土融化沉降与工程建设的相互影响外，还应分析评价多年冻土的发展趋势及其对工程的影响。

- 评价冻土冻融引发的不良地质现象与工程建设的相互影响及危害程度。

- 提出冻土地基的处理方案建议。

- 场区内有大面积分布有粉土夹层，勘察单位应明确粉土夹层是否需换填处理。

五、勘探点的布置

1、新建跑道其中心线上钻探点的间距为50m；在新建滑行道中部及机坪中部适当布置勘探点。详细钻孔位置见附图（如遇钻孔不便，可适当调整位置，但要说明调整钻孔位置与图中所标钻孔位置的相对关系，跑道中心线上钻孔位置不宜调整过大）。

2、到达钻孔深度，如遇不良地质，可适当加深。

3、勘探数量和深度的确定：

（1）钻孔可分为控制性钻孔和一般性钻孔，控制性钻孔宜占勘探孔总数的1/5-1/3。

（2）一般条件下，钻孔的深度满足下表，查明地质构造的的钻孔深度按实际需要确定：

| 功能分区 | 控制性钻孔深度 | 一般性钻孔深度 |
| --- | --- | --- |
| 飞行区 | 至中微风化基岩内1~3m；基岩埋藏较深时，至较硬的稳定土层3~5m 且不小于15~20m | 至基岩内1~2m；基岩埋藏较深时，10~15m |

（2）取样孔：在平面上应均匀布置，数量不少于勘探点总数的1/6~1/3。

六、取样和室内试验要求

1、取样

钻探取样孔的取样间距，孔深1～5m 时为1.0-1.5m，孔深5～10m 时为2.0-2.5m， 10m以上为3m；但必须保证每层土均采取原状（粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土层）或扰动（粗砂、砾砂和砂、砾砂层）土样。

2、室内土工试验

①编制试验纲要

试验项目、条件、方法的确定，应满足数据误差小、代表性强等条件，并对试验所用仪器设备、主要技术参数作详细说明。

②各类指标之间的相关性要求合理、可靠，应按土层进行统计，离散性大的要分析原因，并与原位测试所获数据比较使用。

③各类指标的统计应给出范围值、平均值、变异系数、变异性及统计数；如有取舍，应说明取舍标准。

④土试样制备、土的物理力学性质试验应严格执行有关规范的规定。

⑤室内土工试验内容：

常规物理性质试验：天然含水量试验、密度试验、颗粒密度试验，颗粒分析试验、界限含水量试验、击实试验、固结试验、粘性土三轴试验、快剪试验

需提供最佳含水量与最大干密度；应根据需要测定天然状态下的地基反应模量。

以上力学性质试验尚需提供有关曲线，并说明参数确定方法。

七、取样和室内试验要求

现场试验浅层载荷试验。

八、应提交的勘察资料和成果

1、初步勘察报告应包含下列内容：

⑴前言

①勘察目的、依据、任务和要求；

②勘察方法、手段、仪器设备；

③取得的勘察成果；

④勘察工作情况和完成的主要工作量。

⑵机场工程地质条件和评价

①机场工程地质条件和工程地质分区；

②岩土参数的统计与分析；

③地基土工程地质条件评价；

④地下水条件，水与土对建筑材料的腐蚀性

⑤机场场地与地基稳定性具体分析与评价；

⑥挖方区填料的可挖性与压实性分析，填挖比；

⑦机场环境工程地质问题分析。

⑶结论和建议

①对勘察任务书中提出的问题和要求作出技术结论；

②岩土参数的分析与选用；

③抗震设防烈度，场地与地基地震效应评价；

④场地土的最大冻结深度；

⑤岩土利用、整治、改造方案及其分析；

⑥地基处理方案建议；

⑦工程施工和运行期间可能发生的岩土工程问题的预测和预防措施建议。

2、报告应附下列资料：

⑴附图

①勘探点平面布置图；

②综合工程地质图（1:5000~1:10000）；

③工程地质分区图（1:2000）；

④机场地下水等水位线图（1:2000）；

⑤特殊土分布厚度等位线图（1:2000）；

⑥基岩顶面等位线图（1:2000）；

⑦机场跑道、滑行道、机坪工程地质剖面图（1:500~1:1000）；

⑧控制孔、取样孔、测试孔柱状图；

⑨勘探点主要数据一览表；

⑩岩土工程计算简图及计算成果图表；

⑾岩土利用、整治、改造方案的有关图表；

⑿其他需要的图表。

⑵试验、测试成果资料

①岩土试验指标综合成果表；

②原位测试成果表；

③室内试验成果表。

⑶工程物探勘察成果资料

⑷其他专项勘察报告资料