| 序号 | 设备名称 | 数量台 | 规格 | 材质 |  | 工作温度 ℃ |  | 工作压力 MPaG |  | 介质 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 管程 | 壳程 | 管程 | 壳程 | 管程 | 壳程 | 管程 | 壳程 |  |
| 1 | 高压罐 | 4 | Φ1400×～4100mm，容积5m³，立式带锥储罐 | Q345R |  | 150 |  | 2.3 |  | 硅粉、氢气、氮气 |  |  |
| 2 | 气液换热器 | 4 | Φ450×～2400mm，换热面积15.4㎡，卧式列管2管程 | Q345R、20 | Q345R | 230/110 | 25/135 | 2.14 | 2.4 | 氯硅烷、氢气 | 四氯化硅 |  |
| 3 | 尾气冷凝液回收罐 | 4 | Φ1600×～4000mm，容积约6.2m³，立式储罐 | Q345R |  | 40 |  | 2.13 |  | 氯硅烷、氢气 |  |  |
| 4 | 四硅蒸发器 | 1 | Φ1600×～5000mm，换热面积181㎡，立式列管 | Q345R | 20 | 20/145 | 165/165 | 2.3 | 0.6 | 四氯化硅、氢气、硅粉 | 蒸汽 | 换热管Φ38×3 |
| 5 | 电加热器 | 1 | 850KW，介质流量13090.08kg/h 外型尺寸：长≤4.2m，宽≤1.2m，高≤4.5m | S31608，加热管外壳英高800 |  | 364/540 |  | 2.3 |  | 四氯化硅蒸汽、氢气 |  | 6组控制 |
| 6 | 一级冷凝器 | 1 | Φ1000×～4800，卧式列管2管程，换热面积104㎡ | Q345R、20 | Q345R | 110/50 | 25/32 | 2.13 | 0.5 | 氯硅烷、氢气 | 循环水 |  |
| 7 | 二级冷凝器 | 1 | Φ800×～3500，卧式列管，换热面积61㎡ | S30408 | S30408 | 50/28 | -40/40 | 2.13 | 2.13 | 氯硅烷、氢气 | 氯硅烷、氢气 |  |
| 8 | 三级冷凝器 | 1 | Φ1000×～4200mm，卧式列管2管程，换热面积120㎡ | S30408 | S30408 | 28/-40 | -45/45 | 2.13 | 1.2 | 氯硅烷、氢气 | R22 |  |
| 9 | 循环氢入口缓冲罐 | 1 | Φ1400×～3500，立式储罐，约3m³ | Q345R |  | ≤60 |  | 2.04 |  | 氢气、少量氯硅烷 |  | 裙座式 |
| 10 | 循环氢出口缓冲罐 | 1 | Φ2000×～7800，立式储罐，约20m³ | Q345R |  | ≤60 |  | 2.5 |  | 氢气、少量氯硅烷 |  | 裙座式 |
| 11 | 补充氢进口缓冲罐 | 1 | Φ1200×～3300，立式储罐，约2.2m³ | Q345R |  | 常温 |  | 0.75 |  | 氢气、少量氯硅烷 |  | 裙座式 |
| 12 | 补充氢出口缓冲罐 | 1 | Φ1200×～3300，立式储罐，约2.2m³ | Q345R |  | ≤60 |  | 2.1 |  | 氢气、少量氯硅烷 |  | 裙座式 |
| 13 | 低压罐 | 1 | Φ1400×～4100mm，容积5m³，立式锥罐 | Q345R |  | 150 |  | 0.5 |  | 硅粉、氮气、氢气 |  |  |
| 14 | 精馏二级塔再沸器 | 1 | 设备直径Φ1200×2600（换热管长）mm，换热面积218㎡，立式列管 | R345R/20 | R345R | 设计值 150 | 设计值 150 | 设计值 1.0 | 设计值 1.0 | 氯硅烷 | 氯硅烷 |  |
| 15 | 精馏耦合再沸器 | 1 | 设备直径Φ1200×2600（换热管长）mm，换热面积218㎡，立式列管 | S30408 | S30408 | 设计值 150 | 设计值 150 | 设计值 1.0 | 设计值 1.0 | 氯硅烷 | 氯硅烷 |  |
| 16 | 粗馏耦合再沸器 | 1 | 设备直径Φ1800×2800（换热管长）mm，换热面积532㎡，立式列管 | R345R、20 | R345R | 设计值 150 | 设计值 150 | 设计值 1.0 | 设计值 1.0 | 氯硅烷 | 氯硅烷 |  |
| 17 | 再生热水加热器 | 1 | Φ350×～6000，卧式U型管，换热面积29㎡ | R345R、20 | R345R | 127/160 | 176 | 1.6 | 0.8 | 脱盐水 | 蒸汽 |  |
| 18 | 再生热水冷却器 | 1 | Φ600×～7500，卧式U型管，换热面积137㎡ | R345R、20 | R345R | 32/40 | 72/38 | 0.6 | 1.6 | 循环水 | 脱盐水 |  |
| 19 | 再生液膨胀槽 | 1 | Φ1200×4058mm，容积约3.9m³，卧式储罐 | R345R |  | 175℃ |  | 1.3 |  | 热水、蒸汽 |  |  |
| 20 | 尾气冷却器 | 3 | Φ600×～3200mm，换热面积换热管15㎡/夹套3.7㎡，立式U型管换热器 | S31603 | 壳S31603 夹套S30408 | 设计值 370 | 设计值 壳370 夹套180 | 设计值 1.0 | 设计值 壳0.8 夹套1.0 | 氢气、氯硅烷 | 壳：氢气、氯硅烷 夹套：热水 |  |
| 21 | 三氯氢硅汽化器气包 | 1 | Φ800×～3000mm，容积1.3m³，卧式储罐 | S30403 |  | 180 |  | 1 |  | 三氯氢硅 |  |  |
|  | 合计： 32台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |