附：往复式氢压缩机设备技术参数要求

- 总则

1.1本资料仅适用于内蒙古神舟硅业有限责任公司粗品区工艺优化技改项目中2台往复式氢压缩机设备的订货。

1.2参加报价的投标人应遵守相关规范和本文件的要求，并保证其分供商也遵守上述要求。报价的投标人对所报价的设备或材料负完全责任。

1.3投标人对本规定的严格遵守并不意味着可以解除其对设备及配套设备的正确设计、选材、制造等以及满足规定的操作工况所应承担的责任。

1.4凡是对于一个完整可操作系统的某些必备要求，但未列入本规定者也属于本规定的范围。投标人如对本规定条款在技术上有不同见解，以及产品参数与订货要求有偏差时，则应在报价时及时提出以供招标人确认；如投标人没有提交此类偏差文件，则投标人所提供的产品将被认为完全符合本规定所列相关条款。在签署合同技术附件中投标人必须对工艺设备、电气、仪表控制要求有相应的回应和承诺，所有偏差应在报价交流中澄清，无法满足要求的产品不能应用在本项目中。

1.5投标人应根据用户的特殊要求或现场的特殊要求以及特定工程设计基础数据对本规定有关条款进行相应的调整、修改或补充。

1.6 设备噪音值应符合国家现行标准范围的要求。

1.7 投标人提交文件资料的计量单位应采用法定计量单位。

1.8 投标人所提供的所有文件资料使用的语言必须为中文或全文有中文翻译。

- 设备清单

| 序号 | 位 号 | 设备名称 | 类型 | 数量 | 工艺条件 | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01C1801 a/c | 往复式氢压缩机 | 活塞式 | 2 | 见附页 | 1 | 投标人负责设计 |
| 共计 | 2台 |  |  |  |  |  |  |

- 标准和规范

API618                石油、化学和气体工业设施用往复压缩机

GB/T20322             石油及天然气工业用往复压缩机

GB/T3853              容积式压缩机验收试验

JB/T9105               大型往复活塞式压缩机技术条件

GB/T4980              容积式压缩机 噪声的测定

GB/T7777              容积式压缩机机械振动测量与评价

JB/T8935               工艺流程用压缩机安全要求

TSG 21—2016           固定式压力容器安全技术监察规程

GB 150.1~150.4—2011    钢制压力容器

GB 151—2014           热交换器

GB 713—2014           锅炉和压力容器用钢板

TSG R7004—2013        压力容器监督检验规则

NB/T 47013—2015       承压设备无损检测

NB/T47014—2011        钢制压力容器焊接工艺评定

NB/T47015—2011        钢制压力容器焊接规程

JB/T4711—2003          压力容器涂敷与运输包装

HG/T20615—2009        钢制管法兰、垫片、紧固件

HG20660—2000          压力容器化学介质毒性危害和操作危险程度分类

GB755                   旋转电机 定额和性能

GB3836.1                爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB3836.2                爆炸性环境 第2部分：由隔爆型外壳d保护的设备

GB3836.3                爆炸性环境第3部分：由增安型 e保护的设备

GB3836.4                爆炸性环境第4部分：由本质安全性i保护的设备

GB50058                 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T20626.1             特殊环境条件 高原电工产品 第一部分：通用技术要求

GB/T 22580              特殊环境条件  高原电气设备技术要求 低压成套开关设备和控制设备

ZBK25003                YA 系列增安型三相异步电动机技术条件

GB12667                 同步电动机半导体励磁装置总技术条件

GB/T8163                输送流体用无缝钢管

GB9948                  石油裂化用无缝钢管

GB50093                 自动化仪表工程施工及验收规程

HG/T20507               自动化仪表选型设计规定

HG/T20509               仪表供电设计规定

HG/T20513               仪表系统接地设计规定

HG/T20700               可编程控制器系统工程设计规定

HG/T20505               过程测量和控制仪表的标志及图形符号

上述规范、规定按最新版本执行，与设备设计图纸以及本文件有矛盾时，以设计图纸为准。

- 技术要求

4. 1 设备系统采用撬装结构，设备选型技术条件必须满足设备工艺条件表相关要求，在规定的操作条件下，设备须满足全负荷、连续、安全、稳定运行，其使用寿命不少于15年，设备连续运行时间不低于6000小时。

4. 2 设备选型必须提供以下数据：

—— 压缩机设备主机型号

—— 压缩机设备主机类型

—— 压缩机设备主要工艺参数（与工艺参数表相对应）

—— 压缩机设备电机选型参数

—— 设备系统公用工程消耗情况

—— 设备系统外型尺寸和总重量

—— 其它相关数据

4.3只有经过实际生产验证的设备才可被接受。当设备在相似的操作条件下，至少已经正常运行两年以上并满足招标人提出相关要求，便认定该设备为经过生产验证过的设备。未经实际生产考验的新产品不予采用。

4.4压缩机设备及辅助设备所用材料必须满足设备使用要求，其化学成分、机械性能、尺寸厚度偏差、表面质量等要求须符合相应的标准规定，并具有相应的材料质量证明书。

4.5 设备的选型，必须考虑设备运行环境对防爆、防腐蚀等方面的等级要求，并要充分考虑使用现场当地环境的影响。

4.6 设备系统的管法兰、垫片及紧固件采用HG/T20615-2009标准。

4.7 系统设计必须考虑安全泄放装置，以防止系统超压。

4.8 投标人应提供为保障安全和操作可靠所需的所有控制系统和仪表。

4.9 仪表和控制系统应随主机成套并满足现场监视、就地集中监控的要求，并设计将重要参数引入DCS控制系统的通道（通讯方式为MODBUS）。

4.10信号联锁控制系统应采用PLC控制。

4.11 电机选型及启动方式应满足10KV电源相关要求。

4.12 设备系统选型时必须满足设备防爆要求；设备防护等级要求不低于IP55。

4.13 设备进气管路需设计过滤器、排气管路需设计止回阀。

- 供货范围

投标人需提供设备及辅助设备，包括设备的设计、制造、装配、检验与试验、油漆、包装等相关标准要求的工作内容，包括但不限于以下内容：

—— 压缩机本体、配套电机及联轴器

—— 压缩机进气和排气等管路、相关阀门及缓冲罐（包含安全阀）

—— 传动机构润滑油站系统（包含油泵及电机、油滤等）

—— 机组冷却系统（包含水冷却、空冷等）

—— 系统就地指示仪表、一次仪表及其附件

—— 就地防爆控制柜（含触摸屏）、防爆操作柱（有电流指示）

—— 盘车工具、专用工具、备品备件

—— 所有对接管口的配对法兰（WN型）、撬块地脚螺栓、垫片、螺母

—— 其它部件

- 技术文件及交付

  - 投标人提供的文件资料中的计量单位应采用国际制单位表示，所有文件资料使用的语言必须为中文或全文有中文翻译，电子版文件格式为PDF或AutoCAD。

  - 在签订商务合同及技术协议后7个工作日内，供货单位负责出示设备设计图纸给我方，在图纸审核完成进行加工制造。

7  压缩机采购工艺条件

7.1 往复式氢压缩机（位号：01C1801AC）

工艺条件：进气压力1.65MPa(G)，进气温度-20℃,排气压力2.5MPa(G)，排气量9000 Nm3/h，介质：氢气；体积组分:H2含量98%；氯硅烷含量2%，电压：10KV