第五章    服务内容及需求

（如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

## 第一部分：总体要求

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1.采购标的需实现的功能或者目标：详见第二部分

1.2 为落实政府采购政策需满足的要求：

1.2.1执行《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2.2 执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）的相关规定，接受投标人采用政府采购信用担保形式支付投标保证金及履约保证金。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：详见第二部分

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见第二部分

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

数量：1项

采购项目交付或者实施的时间和地点：详见第二部分

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见第二部分

6.采购标的的验收标准：详见合同条款

7.采购标的的其他技术、服务等要求：详见第二部分

## 第二部分  具体要求

首都医科大学宣武医院作为国家卫健委脑损伤质控评价中心基地，充分发挥神经学科优势诊疗资源，承担着国家脑损伤评估标准及技术规范的研究与推广任务。为进一步推动脑损伤评估质量控制工作的科学化、规范化、制度化和信息化建设，拟按照信息系统安全等级保护第三级要求，基于公有云安全服务开发建设脑损伤质控评价系统。具体要求如下：

- 脑损伤评估专项数据库系统开发服务（1项）

1、专项数据库系统标准体系建设

脑损伤评估专项数据库系统标准体系建设主要包括数据资源标准、数据交换与集成标准、系统建设标准、系统安全标准、系统管理标准等，中标厂商须完成以下标准的草案拟制。

1.1. 数据资源标准

明确脑损伤评估专项数据库应用系统所涉及的相关数据，制定相应的数据元目录和代码集，并对相应的数据进行分级分类，实现脑损伤评估数据元的规范化定义，指导各数据库间的数据交换。

1.2. 系统建设标准

针对脑损伤评估专项数据库应用系统建设内容，制定系统总体架构和系统的基本功能要求规范。

1.3. 系统安全标准

按照脑损伤评估专项信息网络系统的分布式系统建设要求，制定系统建设的安全方案和安全标准规范，以保障系统正常运行和数据库安全。

1.4. 系统管理标准

针对脑损伤评估专项信息网络系统的管理要求，制定系统运行维护管理规范、数据质量评价管理规范2个标准。

2、系统设计原则

2.1 系统的规范性

此次系统是一个规范综合性系统，遵从国家《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》以及《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》精神，做好系统的标准化设计与管理工作。

2.2 系统的先进性

从医院的实际需求出发，对此次系统工程进行全面规划，采用现代化的理念和技术，对系统的设计做到合理化、科学化，达到低投资、高效益；建成系统先进、适应未来发展，并具有强大的发展潜力。系统流程应是标准化的，也可以根据医院的实际场景定制开发，符合医院的使用要求。

2.3 系统的可靠性

此次系统是一个实际使用的工程，其技术是相对成熟的。应当充分利用现代最新技术、最可靠的成果，以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。

系统要采用主流的开发语言，使用主流的开发框架并选用主流、稳定、可靠的数据库。

2.4 系统的可维护性

系统建成后满足一是易于故障的排除，二是系统人性化管理，日常管理操作简便。

系统很大程度采用可配置的方式实现，操作者可以通过配置完成大部分场景的适配。

2.5 系统的安全性

此次系统采用多种手段防止各种形式与途径的非法破坏，建立健全各种保证措施，使系统处于正常运行。系统需在应用层面提供对数据的保护，保护数据的完整性、保密性、抗抵赖性；需提供所见即所得的痕迹管理功能；对于操作者的关键操作均需要密码确认。

2.6系统的整体性

针对各子系统有着很好的兼容性，统筹各种因素，预留外接接口，构成一个有机的安全管理系统。在保证数据安全性的前提下，根据医院需要开放标准接口供其他系统调用。

2.7系统的应用性

此次系统的设计完全考虑到医院的实际要求。建成后的系统会达到各种使用要求，并会为医院的管理带来便利，提高效率，带来明显的经济和社会效益。

2.8 系统的开放性

为了保证此次系统中各供应商产品的协同运行，系统必须是开放系统，并结合相关的国际标准或工业标准进行。数据均采用HTTP RESTful方式取得，其他系统通过认证后即可调用接口。

2.9 系统的可扩充性

此次系统建成后具有在系统产品的系列、容量与处理能力等方面的扩充与换代的可能。需以医院现有的各种应用系统为基础，进行整合的原则，尽量保护现有投资，以完善和扩展现有系统为主要任务；需考虑业务扩充带来的使用者和数据量的剧增。

3、系统总体要求

软件须支持快速部署和未来功能扩展。

开发出的软件必须是稳定和可靠的，能保证医院临床业务不受影响，系统本身得到市场和用户的长期认可；

系统建立必须符合业界的统一标准，遵循GAMP5规范和标准，以及与信息相关的国家标准和规范，特别是软件工程方面的标准和规范；

系统要包括统一用户管理、用户分类分级权限管理、基础信息维护与数据字典管理、对外接口等功能。

★系统需建有严格的安全保障机制，授权用户才能够对数据内容进行操作。系统需提供自动记录完整的操作日志；

系统的模块化程度要高，对不同业务流程和管理方式的适应能力要强，软件维护方便。

系统提供快速可扩充的多种信息交流手段，及时将相关信息反馈给特定人员

系统能提供多维可配置数据展示方式，支持仪表盘、柱状图、饼状图、折线图等多维图表方式展示各种关键性医疗管理指标；

用户界面友好，集成原有系统的操作界面，避免重复登录，使操作简单、直观、灵活，易于学习掌握；

投标人应满足应用软件的客户化需求，具有完善的应用软件功能扩充、修改、维护能力；

必须保证系统的365×7×24正常运行，并提供在异常情况下的后备解决方案。

系统实施过程中有专人现场进行技术支持，系统出现问题时能够第一时间提供技术支持，技术支持响应速度快；

必须为可运行的成品软件，软件框架设计合理、各种功能齐全、软件系统稳定、通用、可配置，在医院的实施周期短、成本低。

软件系统的后台数据库，必须高度可移植，以降低用户未来数据迁移的风险和成本。

4、系统技术要求

系统采用的技术路线和主要技术，是目前主流技术，并能够满足医院目前和未来信息化长期发展的要求；

所有的试验内容都要求采用数据库的存储方式。系统所采用的数据库系统须是大型主流的数据库管理系统，数据库的设计模型要合理，符合医疗行为复杂关联的业务模型；

★系统在满足试验数据海量存储的同时，还需保证数据5-10年的长期在线，调用时保证系统的运行速度；

系统须按照相关医疗规章制度有完善的权限管理机制。系统能够动态地根据时间和空间的变化，改变不同医生的授权；能够提供临时授权机制。可设置多种操作权限，并可将权限分配给不同的角色和用户。

响应速度快。各一线工作站高峰期操作系统时无感觉等待，查询操作进行预处理以加快查询速度。并发用户同时运行时不能出现堵塞现象。

供应商需要提供免费的系统升级部署服务。

系统支持负载均衡方式的多服务器分布式处理机制，支持至少500台以上各类工作站同时稳定运行，并且支持每日数据全量备份。

5、脑损伤评估平台功能要求

满足国家脑损伤评估项目数据管理各项要求，实现院内以及合作医院脑损伤人群数据的采集、录入、审核、删除、查询、统计分析等功能。

（1）#分级审查。实现脑损伤人群标准判断及分组管理，便于后续对不同组别数据进行对比分析；对用户访问权限进行严格控制，各省，各医院只能看到权限内的数据。

（2）数据采集与管理。实现信息录入、修改、删除、查重、浏览、查询、审核等功能，表单的内容格式和信息标准应符合国家卫生行业标准。

（3）数据统计。根据所属地区或机构、原发疾病诊断、影响脑损伤评估因素、评估信息等，生成定期的统计报表，统计报表的展现形式，应具备2D和3D效果展示能力，及实时展示的能力。

（4）#数据质控。国家级用户（宣武医院）对所有数据实现实时监测和逻辑判断，由评估者进行人工校验，以确保数据的准确性、完整性、有效性；并可针对问题数据提出质疑，同时通过消息提醒数据录入者整改，录入者根据质疑信息更正或补充数据。

（5）用户管理和分级权限控制。需建有严格清晰的安全保障机制，授权用户才能够对数据内容进行访问和操作，不能出现跨医院、跨省的数据泄露。

（6）页面录入规范性检查。对于数据合理性进行早期页面验证，有效提高数据录入质量，避免将不合理数据录入数据库，为后期数据分析做好数据基础。

（7）历史数据，需要承接旧版网站的所有历史数据，并能进行展示和分析。

(二) 基础网络软硬件平台服务租用（1套）

为体现绿色节能、集约共享的信息化建设理念，本项目的数据库专项系统计划搭建在符合国家安全要求的专业云平台上，投标商应为建设单位代为租用满足以下技术要求的云主机、云存储和云安全等云服务,须提供云服务原厂商的授权。

| 序号 | 重要性 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 云平台安全合规性 |  | 具有工信和信息化部发布的ITSS，能力等级要求达到一级标准，评估范围包括公有云基础设施服务（Public Cloud IaaS)； |
| 2 | ★ |  |  | 连续两年在国际行业研究及咨询机构Gartner CDN市场报告《Market Guide for CDN Services》中，获得「功能最全面」评价； |
| 3 | # |  |  | 具有ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书 |
| 4 | # |  |  | 电信与信息服务业务经营许可证（ICP证） |
| 5 | # |  |  | 工信部颁发的，全国范围内的国内互联网虚拟专用网业务（VPN）增值电信业务经营许可证 |
| 6 | # |  |  | 工信部颁发的，全国范围内的国内多方通信业务（PSTN）增值电信业务经营许可证 |
| 7 | # |  |  | 北京市通信管理局颁发的，互联网域名解析服务业务增值电信业务经营许可证 |
| 8 | # |  |  | 应用防火墙获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品-销售许可证 |
| 9 | # |  |  | 主机安全获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品-销售许可证 |
|  |  |  |  | 备注：以上资质认证需提供证书复印件并加盖原厂公章 |
| 10 |  | 云主机 | 配置要求 | 8核16G，50Gssd系统盘500G ssd数据盘，2台 |
| 11 |  |  |  | 8核16G，50Gssd系统盘500G ssd数据盘，2台 |
| 12 |  |  |  | 8核32G，50G ssd系统盘500G ssd数据盘，2台 |
| 13 |  |  |  | 8核32G，50G ssd系统盘500G ssd数据盘，1台 |
| 14 |  |  | 性能要求 | 系统盘支持本地硬盘、云硬盘、高性能云硬盘、SSD云硬盘 |
| 15 | # |  |  | 单个云主机网卡可支持不少于8个，每个网卡可以设置不同的IP地址；（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 16 | # |  |  | 单个云主机最高支持能力： 不少于80核CPU，320G内存，10Gb内网带宽（最高可达25Gb），挂载不少于10块数据盘，160T存储。（提供官网截图，加盖原厂公章） |
| 17 |  |  | 操作系统 | 云主机提供主流的Windows、Linux等操作系统，且均具备正版授权，授权费用须包含在本次投标报价中；云主机必须基于KVM虚拟化引擎生产；必须包含对以下操作系统的支持：Windows Server 2008，Windows 2012，Ubuntu，Debian，CentOS，OpenSUSE, 中标麒麟 |
| 18 |  |  | 主机安全 | 支持使用SSH密钥方式登录；支持计算能力的弹性伸缩，可根据定时、周期或监控策略，增加或减少云服务器实例； |
| 19 |  |  | 主机功能 | 支持回收站功能，到期后仍未续费的云主机，会在回收站中保留7天，这期间可以续费进行恢复。 |
| 20 |  |  |  | 提供云主机的性能监测、健康检查、日志管理等功能；提供云主机的性能监测、健康检查、日志管理等功能； |
| 21 |  |  |  | 提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的虚拟主机，自定义CPU、内存、网络、磁盘等属性； |
| 22 |  |  |  | 提供虚拟主机的动态升级、快照备份、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能 |
| 23 |  |  |  | 提供快照和自定义镜像能力，支持对运行或停止状态的虚拟主机生成快照，并提供快照回滚功能 |
| 24 |  |  |  | 云主机支持绑定内网浮动IP，实现更灵活的网络功能，例如：HA双机热备时的浮动IP, LVS浮动IP等场景 |
| 25 |  |  |  | 支持弹性IP ，配置固定公网IP地址，不受虚拟机关机影响；若用户账户余额小于0元且持续超过4个小时后，会免费保留24小时 |
| 26 | # |  | 资格 | 提供管理平台或虚拟化软件著作权证书复印件（加盖原厂公章）； |
| 27 |  |  |  | 提供中国电子技术标准化研究院颁发的信息技术 虚拟机管理通用要求云测评证书复印件 |
| 28 |  |  |  | 提供中国电子技术标准化研究院颁发的云测评证书复印件并加盖原厂公章，信息技术 云计算 参考架构，包括云服务和云解决方案两项内容 |
| 29 |  |  |  | 提供中国电子技术标准化研究院颁发的信息技术弹性计算应用接口云测评证书复印件 |
| 30 | # |  |  | 云主机服务采用全冗余架构，无单点故障，平均可用性不低于99.95%；（提供官网截图，加盖原厂公章） |
| 31 |  |  |  | 为高性能应用具有较大弹性处理能力，宿主机要求单网卡支持25G网卡； |
| 32 |  | 块存储 | 存储类型 | 支持三种云硬盘：普通云硬盘、SSD云硬盘、高性能云硬盘 |
| 33 |  |  | 存储空间 | 普通云硬盘最高容量可以达到16TB，单台虚拟机最多可挂载10块云盘，容量达160TB |
| 34 | # |  | 存储性能 | 提供高性能块存储服务(SSD云盘)，容量可弹性配置；单盘最大IOPS 可达24000 , 单盘最大吞吐不低于260MB/s，访问时延小于3ms。（提供官网截图，并加原厂盖公章） |
| 35 | # |  | 数据可靠性 | 提供 99.999999% 的数据可靠性；（提供官网截图，加盖原厂公章） |
| 36 |  |  |  | 支持手动创建快照以及对快照执行回滚操作； |
| 37 | # |  | 资质证明 | 提供网络块存储设备软件著作权证书复印件（加盖原厂公章）； |
| 38 | # | VPC | 基本功能 | 支持控制台配置VPN服务，快速构建混合云 （提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 39 |  |  |  | 能够提供基于VPN或专线的私有网络接入入口，并通过此入口与其他的计算资源进行互联； |
| 40 |  |  |  | 通过控制台或API自定义网段划分、创建子网、配置路由表和网关； |
| 41 |  |  |  | 支持NAT网关功能,带宽吞吐可达1Gbps； |
| 42 |  |  |  | 支持内外网隔离，通过网络ACL和安全组分别从子网和主机维度筛选流量，可精确到端口和协议维度； |
| 43 |  |  |  | 私有网络跨地域互联；支持在自定义的私有地址段中分配子网，并可以通过设置路由、访问控制列表（ACL）、防火墙等方式实现外网区、DMZ区、内网区等网络分区； |
| 44 |  |  |  | 在公有云上允许自定义多个互相隔离的网络地址段，每个地址段内必须支持子网、路由表、互联网网关、VPN网关、网络ACL、主机防火墙等网络元素，以便完整实现与物理数据中心相同的网络逻辑。 |
| 45 |  |  | 网络流量日志 | 支持网络流量日志，采用非侵入的采集方式，不需要在主机安装agent。 |
| 46 |  |  |  | 支持捕获窗口为 5-10 分钟范围，日志格式支持源IP、目标IP、源端品、目的端品、协议等内容 |
| 47 |  |  |  | 支持关键词查询日志，包括当天、24小时、近7天、选择日期查看 |
| 48 |  |  | 网络监测 | 监控网络连接的时延、丢包率关等键指标，支持PING 探测，支持频率20 次 / 分钟 |
| 49 |  |  |  | 支持查看网络探测时延和丢包率、包括实时、24小时、近7天、选择日期查看； |
| 50 | ★ |  | 资质证明 | 提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章：VPC产品 |
| 51 | # | 互联网带宽 | 配置要求 | ≥50M公网带宽；vpn带宽与本地机房连通≥50M |
| 52 | # |  | 支持VPN接入 | 具有99.95%可靠性，底层采用双机热备架构，可实现故障秒级切换，且切换时无需重建通道，保障通信会话不中断，上层应用无感知；（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 53 | # |  | 流量可视化管控 | VPN 连接支持流量管控功能，通过图表直观展现 VPN 性能状态，通过多维度监控、对故障设定预警，帮助您及时定位和解决问题；（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 54 | # |  | 网络接入 | 与电信、联通、移动等 30 多家运营商实现了高速 BGP 互联，接入平均延时在 80 毫秒以内；（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 55 | ★ |  | 数据中心分布 | 公有云应提供国内多地区的可用区；国内至少包括6个以上城市地，（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 56 |  |  | 跨域调度 | 支持BGP跨域流量调度能力； |
| 57 |  | 云安全 | DDoS安全防护 | 配置DDoS 不低于20 gbps 的防护流量 |
| 58 |  |  |  | 优质防护资源+多维清洗算法，可以轻松防御 SYN Flood、ACK Flood、ICMP Flood、UDP Flood、NTP Flood 、SSDP Flood、DNS Flood、HTTP Flood、CC 攻击等攻击类型。 |
| 59 |  |  |  | 结合用户业务流量，对攻击进行多维度的分析、统计，提供精准的防护流量图示及日志详情，使您及时、准确了解防护效果。 |
| 60 |  |  |  | 开启弹性防护，当攻击流量超过您所选套餐的保底峰值时，继续提供防护服务不会因因攻击超过套餐峰值导致服务中断。 |
| 61 |  |  |  | 超大防护带宽，优质防护资源 |
| 62 |  |  |  | 全球 5T 防御带宽， 30 线 BGP IP 接入资源 |
| 63 |  |  |  | 单客户单点最高 900G BGP 防护，独家基于智能调度的 1.7T 防护能力 |
| 64 | # |  |  | 海外 400G 防护能力；（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 65 |  |  |  | 领先清洗能力：成功率超99.995%，清洗能力持续进化。 |
| 66 |  |  |  | 研算法 +AI 识别，算法持续进化，应对各类威胁攻击 |
| 67 | # |  |  | 对业务友好：网络延迟低,平均延迟不高于 30ms,不影响业务。（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 68 | ★ |  |  | 提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章：DDoS防护 |
| 69 |  |  |  | 提供源站隐藏功能，无法直接攻击网站服务器。 |
| 70 |  |  | 主机安全 | WebShell 检测，提供常用的 Web 网站类脚本木马后门检测，包含 ASP/PHP/JSP/Python 等脚本语言 |
| 71 |  |  |  | 提供常见的黑客攻击程序检测，例如 DDoS 木马、远控、挖矿类软件 |
| 72 |  |  |  | 提供对二进制可执行类的病毒木马检测，包括 exe、dll、bin 等类型文件 |
| 73 | ★ |  |  | 获得公安部第三研究安全防范与信息安全产品及系统检验实验室颁发的云计算产品信息安全认证证书复印件并加盖原厂公章 |
| 74 |  |  |  | 对黑客常见的口令破解攻击行为进行预警和拦截；对主机中的登录流水进行分析，识别出恶意登录行为 |
| 75 |  |  | Web安全 | 配置高级版WAF功能 |
| 76 |  |  |  | 提供自定义Web防御策略，实时监测0 DAY漏洞； |
| 77 |  |  |  | 提供云WAF功能，对WEB服务器漏洞、WEB插件漏洞、SQL注入、XSS跨站脚本、XPATH注入、命令行注入、路径穿越、远程文件包含等进行针对性的应用安全防护 |
| 78 |  |  |  | 支持最低400Mbps的流量防护能力 |
| 79 |  |  |  | 支持证书托管，可对HTTPS加密网站web攻击安全防护 |
| 80 |  |  |  | 提供自定义设置IP地址黑名单和白名单的功能 |
| 81 |  |  |  | 提供防护数据后台统计功能，包括攻击源IP、攻击目标、攻击URL、攻击方式等内容，统计日志可下载导出 |
| 82 |  |  |  | 提供IP、URL路径、REFER、POST参数等多维的自定义黑白名单功能，提供组合策略； |
| 83 |  |  |  | 提供实时探测网页是否外挂木马及病毒程序，是否外挂暗链网址，实时告警。 |
| 84 |  |  |  | 提供网页防篡改功能，保障网页内容不会因为源站安全事故而被篡改； |
| 85 |  |  |  | 可阻止攻击者上传、访问webshell行为 |
| 86 | # |  |  | 支持DNS劫持检测功能，第一时间发现攻击者的，并展示权威IP，劫持后的IP以及影响区域。（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 87 | # |  |  | 支持Bot行为管理，对访问网站的机器人程序网络爬虫流量进行甄别，分类，并统计报表，允许针对性设置拦截或监听策略（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 88 | # |  |  | 支持防护节点30线独享 BGP IP 链路接入, 节点智能调度，有效解决访问延迟问题，保障1-18线城市用户的站点访问速度，实现对网站访问速度影响无感知的云 WAF 安全防护部署 （提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 89 |  |  |  | 具备实时存储6个月以上的WEB日志，记录内容包括日期、时间、源地址、访问目录及关键参数 |
| 90 |  |  | 访问控制安全 | 通过控制台按需提供基于角色的访问控制、账号保护、多因子身份验证、单点登录等安全能力； |
| 91 | ★ |  |  | 提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章：身份管理与访问控制 |
| 92 |  |  |  | 可根据业务需求和合规要求，自行管理和合理设置云产品账号和权限。 |
| 93 | ★ |  | 网络安全等级保护 | 通过网络安全等级保护的备案，能够提供信息系统安全等级保护备案证明三级和四级（提供备案证明证书复印件，并加盖原厂公章）； |
| 94 |  | 负载均衡 | 配置 | 配置4台以上示例的负载均衡功能 |
| 95 |  |  | 功能 | 负载均衡需支持HTTP/HTTPS/TCP/UDP协议； |
| 96 |  |  |  | 单个实例最大连接数（MaxConn）500000，最大每秒新建连接数(CPS) 50000，最大每秒查询数(QPS) 50000。 |
| 97 |  |  |  | 可以按照指定规则对配置的云主机进行健康检查，自动隔离异常状态云主机，迅速将服务切换，确保可用性； |
| 98 |  |  |  | 支持加权轮询、加权最小连接数调度(Weighted Least-Connection Scheduling)等流量分发策略； |
| 99 |  |  |  | 提供会话保持功能，在会话生命周期内，将同一客户端请求转发到同一台后端云主机； |
| 100 |  |  |  | 应提供多种转发规则，支持四层以及七层的负载均衡能力，满足不同业务场景的要求； |
| 101 | # |  | 资质 | 负载均衡单集群的最大并发连接数超过1.2亿，峰值可处理流量最大40Gbps带宽，每秒处理600万包数据量（提供官网截图，并加盖原厂公章）； |
| 102 | # |  |  | 采用全冗余架构，无单点故障；极端情况下，仍可支撑3000万以上的并发连接，平均可用性不低于99.95%（提供官网截图，并加盖原厂公章）； |
| 103 | # |  |  | 负载均衡产品具有工业和信息化部电信研究院（数据中心联盟）可信云服务认证证书，提供证书复印件并加盖原厂公章； |
| 104 | ★ |  |  | 提供负载均衡产品的计算机软件著作权登记证书复印件（加盖公章）； |
| 105 | # | 域名证书 | 配置要求 | TrustAsia，域名型(DV)通配符 SSL证书 |
| 106 | # | 云短信 | 快速稳定 | 支持国内短信、语音短信与国际短信服务，国内验证短信秒级可达，90%以上短信10秒内即达；（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 107 | # |  |  | 语音短信支持语音专线与企业专属码号服务，支持大容量、高并发处理；国际短信覆盖全球200+国家/地区，稳定可靠；（提供官网截图，并加盖原厂公章） |
| 108 |  |  | 智能调度 | 支持多家专属运营商通道服务，智能调度算法轻松应对业务高峰；运营商多地部署，容灾备份有保障 |
| 109 |  |  | 便捷接入 | 支持 HTTPS、CMPP、SMPP 等标准协议，灵活提供多种语言 SDK，最快10分钟接入，1小时上线 |
| 110 |  |  | 实时监控 | 支持分地区、运营商与短信类型等多维度数据实时监控，实时掌握发送状态，监控异常发送任务，实现短信监控闭环 |
| 111 |  |  | 统计分析 | 支持多维度时间段短信发送量、发送成功率、失败详情及所占比例、回执详情和回执成功率分析等报表；可查看单个手机号指定时间段内的短信下发记录，完善数据报表助力高效业务决策； |

(三)安全保障系统服务（1套）

投标商应为建设单位提供以下安全方面技术，满足该项目专项数据库系统的业务安全，并提供相应的资质证明文件。

| 序号 | 重要性 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 应用安全保障系统 | 客户端要求 | PC浏览器：IE10+、Microsoft Edge、FireFox、Chrome |
|  |  |  |  | 移动设备浏览器：safari、Chrome |
|  |  |  |  | 客户端不依赖拨号软件，不依赖浏览器插件 |
| 2 | # |  | 网站安全代理功能 | 支持不修改原网站代码和不打破网络隔离的前提下，允许认证的人员从外部安全的访问某些授权的内部网站 |
|  |  |  |  | 支持端口映射和收敛，网站对外只暴露80和443两个端口，支持HTTP和HTTPS协议，支持HTTP/HTTPS的协议转换 |
|  |  |  |  | 支持Web漏洞防护功能，可防护SQL注入、XSS、跨站脚本、命令执行等脚本漏洞 |
| 3 | # |  | 远程控制代理功能 | 支持远程桌面操作,支持Windows桌面，Linux/Unix Shell终端，Linux/Unix桌面 |
|  |  |  |  | 支持记录远程桌面操作全过程，能录像回放 |
|  |  |  |  | 远程服务器文件交换支持实时防病毒扫描 |
| 4 |  |  | 身份验证和授权功能 | 支持手机短信身份验证和登录方式 |
|  |  |  |  | 支持授权功能，用户仅能看到有权限的网站、远程控制 |
| 5 |  |  | 敏感信息检测 | 支持规则过滤、黑词库过滤、支持第三方数据脱敏服务接入 |
| 6 |  |  | 安全审计 | 业务浏览日志全记录 |
|  |  |  |  | 远程桌面录像全记录 |
| 7 |  |  | 高可用性 | 单机500QPS |
|  |  |  |  | 支持主机多备机部署 |
| 8 |  | 文件上传检测 | 使用场景多样化 | 支持本地下载使用反病毒引擎，包括联网情况和断网情况；也支持上传样本或 MD5 到云端进行云查使用 |
| 9 |  |  | 格式识别体系 | 支持精准的识别 PE 文件、加密壳、Linux 文件、APK 文件、压缩包、复合文档、各类脚本如 JS、VBS 等 |
| 10 |  |  | 文件修复 | 支持文件扫描后提供判定结果，有针对的给出修复方案 |
| 11 |  |  | 查杀能力 | 具备本地通杀特征、启发机器学习特征共同保证检测率，更新及时 |
| 12 | ★ |  | 赛可达实验室评测 | 最近三年内（2016年1月1日至本次采购活动招标公告发布之日止），必须有参与赛可达实验室杀毒软件测试的纪录，五年内（2014年1月1日至本次采购活动招标公告发布之日止）至少有一次取得全球横评测试排名第一的成绩（提供截图或证书复印件并加盖原厂公章证明） |
| 13 | ★ |  | VB100评测通过 | 最近三年内（2016年1月1日至本次采购活动招标公告发布之日止），必须连续10次及以上通过VB100测试认证，并保持100%通过率（提供截图或证书复印件并加盖原厂公章证明） |
| 14 | ★ |  | AV-Comparatives评测通过 | 最近三年内（2016年1月1日至本次采购活动招标公告发布之日止），至少有一次评测达到“Advanced+”评级及以上（提供截图或证书复印件并加盖原厂公章证明） |

(四)项目运营维护要求

1. 项目管理

投标人必须提供实施本项目的完整项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。

投标人必须重视对过程的管理控制，针对本项目做出项目质量承诺，阐述针对本项目的质量保障体系，制定可行的质量保障措施。重视对各类文档的管理，建立中间环节和文档的内部测试审核制度。结合对本项目的理解，投标人需提出针对本项目的实施方案。

2. 项目实施人员的要求

投标人在本项目中必须安排具有一定经验和能力的团队进行实施，进行实质性应答和承诺。

主要要求如下：

项目团队需要分别配备对集成和开发任务有优势的项目经理、总体架构设计师（技术总监）等人员承担工作。

项目实施过程中，投标人须保证项目经理、技术负责人和核心人员参加由采购人组织的例会及其它与项目开发相关的会议，项目负责人须参加由采购人组织的各里程碑阶段会议。

投标人应保持项目团队稳定。未经采购人同意，项目经理在项目整体验收前不得变更；项目实施全过程中，项目团队人员变更不得超过1/3，且须经过采购人同意。

3. 项目进度要求

★合同签订后15个自然日内完成软件开发、平台及安全保障系统部署、系统调试、上线。

4. 项目测评验收要求

系统正式上线且平稳运行15个工作日后，中标人方可向采购人提出书面验收申请，并将与本项目实施有关的相关技术资料（包括但不限于操作手册、需求规格说明书及实施技术方案）提交给采购人。在验收阶段，将按照采购人认可的《系统需求规格说明书》，由采购人组织验收小组，进行系统验收。从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性、和安全性及系统文档、代码、规范等方面组织全面验收。

如验收不合格，中标人应在双方约定的时间内进行整改后再次提请采购人组织验收，与之相关的费用由中标人承担。

5. 培训要求

投标人必须向业主方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。供应商须针对不同的培训对象，在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等。

投标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

投标人应按业主方约定合理地安排培训时间。

6.售后服务及其他要求

（1）所有投标服务必须是具备厂家合法渠道的全新正品。

（2） 投标人所提供基础网络软硬件平台服务租用、安全保障系统服务，保修期一年，未注明保修期的，要求按国家规定和厂家承诺实行“三包”。

（3）服务机构必须具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

（4）专项数据库系统的质保期自本项目终验合格书签订之日起开始计算。投标人应免费提供不少于3年的系统维护，并支持按照项目的需求，对系统进行二次开发、完善。

（5）投标人应承诺为本项目成立运维服务团队，针对本项目提供后续的运维服务，技术上保障系统正常运行，推动医院业务的开展。

## （6）响应时间：投标人在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供7×24电话或电子邮件服务，接到业主报修通知半小时内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告；如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在2小时内到达现场，并于故障报修后4小时内恢复系统正常使用。