附：1、教学设备与材料清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双眼水池 | 1200X700X800 | 采用304 不锈钢板材，脚用48*1.2mm 不锈钢圆管、板材厚度为3mm，成型盆斗与面板一次焊接成型，配不锈钢可调节子弹脚4个，配上水龙头及下水装置 | 台 | 1 |
| 2 | 拉门工作台 | 1500X700X800 | 层板采用(304)不锈钢3mm不锈钢磨砂板制造，支架采用管38mm*1.0mm厚不锈钢管制作，工作面下加3.0mm厚不锈钢马仔补强撑，面板承受≥50KG/㎡的平均载荷不变形,配直径38mm不锈钢可调节腿及子弹脚。 | 台 | 4 |
| 3 | 立式式搅拌机（打蛋机、奶油机） | 立式20# | 规格：400*240*390mm；额定电压：220V；功率：350W；料桶容积：7L.全自动无级变速、毛重70kg以上、有三个不同功能打头 | 台 | 2 |
| 4 | 速冻冰柜 | 1220x700x1900 | 配置进口优质压缩机，控制电子温度显示，铜管直冷式藏蒸发器，加强型304不锈钢框架结构，内置不锈钢支架，支撑可调节，自动复位弹簧门，磁吸门封，整体聚氨酯高温发泡保温，全内置铜管，全国联保。 | 台 | 1 |
| 5 | 双动双速和面机 | 530x440x910mm | 304不锈钢面桶,加固型,底座带减振垫,容量20L,1.1KW,104kg, | 台 | 1 |
| 6 | 空调 | 3P | 中央空调变频3P 杀菌消毒，恒湿 | 台 | 1 |
| 7 | 双门展示柜 | 定做 1300*500*1950 | 配置进口优质压缩机，双机双温控制电子温度显示，铜管直冷式藏蒸发器，加强型304不锈钢框架结构，内置不锈钢支架，支撑可调节，自动复位弹簧门，磁吸门封，整体聚氨酯高温发泡保温，全内置铜管，全国联保。 | 台 | 1 |
| 8 | 双门醒发箱 | 1300*500*1950 | 30层,双门，304全钢板材制作利用电热管对水加热,温控和温度自动控制,大幕玻璃门,工作温度为35 度-40 度,性能稳定.220V/3KW | 台 | 1 |
| 9 | 二门四控烤箱 | 1250X800X1600 | 采用304 优质不锈钢板，厚度3mm，功率：19.5KW，精准温控，温度范围：50-300 度，电源：380V/50HZ内设隔热保温层，安全，提高热效率，采用远红外金属电热管加热，加热速度快、温度均匀、省电，过热保护装置在超温时能全极断开电源。 | 台 | 1 |
| 10 | 豆奶机 | 220×120×320mm | 干豆、湿豆、五谷、制浆容量1300ml，加热功率1000W，电机功率300w，破壁免滤、无网 | 台 | 1 |
| 11 | 小料理机 | 250V | 304全钢转速：23000转/分，功率：250W 杯体材质：食品级材料 功能：搅拌,碎肉,混合,碎冰 | 台 | 1 |
| 12 | 榨汁机 | 底直径165x高400mm | 304全钢板额定电压220V，功率:150W；一次性最大出汁量: 800mL；电机额定转速: 1800-2000转/分； | 台 | 2 |
| 13 | 电磁炉 | 360*290*35mm | 304全钢板，额定电压：220V,功率：2100W，功率可调 , | 台 | 2 |
| 14 | 沙冰机 | 200*220*500mm | 304全钢板材，转速：4600r/min，电压：220V，功率：1.6KW，容量：2L | 台 | 1 |
| 15 | 蛋糕展柜 | L=1800 | 配置进口优质压缩机，双机双温控制电子温度显示，铜管直冷式藏蒸发器，加强型304不锈钢框架结构，内置不锈钢支架，支撑可调节，自动复位弹簧门，磁吸门封，整体聚氨酯高温发泡保温，全内置铜管，全国联保。 | 台 | 2 |
| 16 | 不锈钢三层食品柜 | ▲1500*600*1330 | 烤漆E1高密度板装饰透明玻璃（顶盖&侧封）亚克力前挡板。抽拉式木质托盘。304不锈钢玻璃钉配件。品牌LED T5灯管。灯罩为镜面不锈钢，反光效果好，开标时必须 提供符合招标文件规格及技术参数要求 的样品，否则视为无效投标 | 台 | 1 |
| 17 | 压面机 | 产量100公斤 | 不锈钢304 静音电机，齿轮传动 | 台 | 1 |
| 18 | 烤盘架 | 700*500*1900 | 不锈钢304厚度3MM | 个 | 2 |
| 19 | 不锈钢盆 | 直径30cm | 加厚304全钢 高度11.2cm 304食品级 | 个 | 10 |
| 20 | 不锈钢盆 | 直径28cm | 加厚304全钢 高度10.5cm 304食品级 | 个 | 10 |
| 21 | 不锈钢盆 | 直径24cm | 加厚304全钢 高度9.9cm 304食品级 | 个 | 10 |
| 22 | 不锈钢盆 | 直径22cm | 加厚304全钢 高度9.5cm 304食品级 | 个 | 10 |
| 23 | 不锈钢分蛋器 | 6孔 | 3043MM加厚全钢 | 个 | 10 |
| 24 | 深不锈钢盆 | 直径25.8cm | 304全钢，盆底口径约20cm 高度约16cm 带刻度 | 个 | 10 |
| 25 | 手勺 | 2公斤 | 304全钢 | 把 | 5 |
| 26 | 塑料整理盒（大) | 400×600×500mm | 材质：塑料钢化 | 个 | 20 |
| 27 | 月饼模具（木质） | 55*20*8 | 优质；（四方形，圆形） | 套 | 30 |
| 28 | 锅刷 | 5MM | 优质 | 把 | 50 |
| 29 | 西点蛋糕刀 | 平口、25.5cm | 优质304不锈钢+ABS手柄 | 把 | 5 |
| 30 | 西点蛋糕刀 | 平口、20cm | 优质304不锈钢+ABS手柄 | 把 | 5 |
| 31 | 带刻度量杯 | 1000ml | 材质：食品级塑料 | 个 | 10 |
| 32 | 带刻度量杯 | 200ml | 材质：食品级塑料 | 个 | 10 |
| 33 | 带刻度量杯 | 500ml | 材质：食品级塑料 | 个 | 10 |
| 34 | 硅胶刮刀 | 20.4cm | 材质：硅胶 | 把 | 10 |
| 35 | 硅胶刮刀 | 28cm以上 | 材质：硅胶 | 把 | 5 |
| 36 | 刮板(大) | 高12.5*宽19.5cm | 材料：食品级全新料PP | 个 | 10 |
| 37 | 刮板(小) | 高9.5*宽13.5cm | 材料：食品级全新料PP | 个 | 5 |
| 38 | 调味勺 |  | 3MM厚304不锈钢、6件/套 | 把 | 20 |
| 39 | 电子克称 | 1000# | 食304全钢板，品专用；产品尺寸22.5*16.5厘米；秤盘不锈钢拉丝；高精触摸按键；精度1克，起称重量是5克，最大误差正负3克 | 台 | 10 |
| 40 | 蛋糕转盘 | 12# | 规格：12寸；材质：铝合金 | 个 | 10 |
| 41 | 保鲜盒 | 特大号 | 材质：食品级塑料 | 个 | 50 |
| 42 | 保鲜盒 | 大号 | 材质：食品级塑料 密封好 | 个 | 50 |
| 43 | 保鲜盒 | 小号 | 材质：食品级塑料 密封好 | 个 | 50 |
| 44 | 带架水果盘 | 18寸 | 材质：不锈钢架，玻璃盘 | 个 | 10 |
| 45 | 糕点服 | 34# | 含围裙大、中、小、号各7套 | 套 | 21 |
| 46 | 抹刀 | 大号 | 马氏体420锈钢 | 把 | 10 |
| 47 | 抹刀 | 小号 | 马氏体420锈钢 | 把 | 10 |
| 48 | 羊毛饼刷 | 中号、小号 |  | 把 | 20 |
| 49 | 电子称 | 50kg | 规格：50kg；落地式 | 台 | 1 |
| 50 | 电子称 | 30kg | 规格：30kg；台式 | 台 | 1 |
| 51 | 食品夹 | 25kg | 不锈钢304，厚度3MM | 个 | 20 |
| 52 | 裱花嘴 | 20kg | 不锈钢304，6个/盒（玫瑰、八齿、圆口、等） | 个 | 5 |
| 53 | 裱花袋 | 大号 | 布料 | 袋 | 30 |
| 54 | 裱花袋 | 大号 | 食品级塑料 | 袋 | 50 |
| 55 | 裱花袋 | 中号 | 食品级塑料 | 袋 | 50 |
| 56 | 裱花袋 | 小号 | 食品级塑料 | 袋 | 50 |
| 57 | 蛋糕垫 | 60x40cm | 食品级覆膜，可重复用，不可水洗 | 个 | 10 |
| 58 | 不锈钢方盘 | 400*600 | 304全钢板材质：厚度3mm全钢 | 个 | 10 |
| 59 | 教学用菜刀 | 中号 | 材质：304全钢，厚度5MM 中式 西式 各三把 | 把 | 6 |
| 60 | 剪刀 | 尖嘴 | 材质：304全钢，厚度5MM | 把 | 5 |
| 61 | 面包模具 | 1000g | 铝合金 金色 带盖 不粘膜 | 套 | 10 |
| 62 | 面包模具 | 450g | 铝合金 金色 带盖 不粘膜 | 套 | 10 |
| 63 | 烘焙滚轴压面棍 | 中号 | 木制 | 个 | 3 |
| 64 | 紫外线消毒灯 | 60瓦 | 带护罩 | 个 | 2 |
| 65 | 戚风蛋糕模具 | 6寸 | 材质：铝合金 表面阳极处理 活底（一个方形、八个圆形） | 套 | 6 |
| 66 | 戚风蛋糕模具 | 8寸 | 材质：铝合金 表面阳极处理 活底（一个方形、八个圆形） | 套 | 6 |
| 67 | 戚风蛋糕模具 | 10寸 | 材质：铝合金 表面阳极处理 活底（圆形） | 套 | 4 |
| 68 | 橄榄型蛋糕模具 | 32连橄榄型 | 采用国家绿色环保材料，表面超硬、耐磨，耐刮，耐酸碱易清洗 | 套 | 4 |
| 69 | 贝壳型蛋糕模具 | 33连贝壳型 | 采用国家绿色环保材料，表面超硬、耐磨，耐刮，耐酸碱易清洗 | 套 | 4 |
| 70 | 硅胶刷 | 5寸 | 采用国家绿色环保材料。 | 把 | 20 |
| 71 | 四面刨丝器 |  | 优质不锈钢 | 个 | 2 |
| 72 | 蛋糕盒 | 6寸、8寸、10寸 | 各40个 | 个 | 120 |
| 73 | 烤盘 | 40*60*4.8cm | 材质,304不锈钢，厚度3MM | 个 | 10 |
| 74 | 烤盘 | 40*60*4.8cm | 材质：食用级铝制品 ，厚度3MM | 个 | 10 |
| 75 | 烤盘架 | 20 | 定制 分层 能放20个以上烤盘材质：304不锈钢，厚度3MM | 个 | 1 |
| 76 | 毛巾架 | 14 | 材质：不锈钢 双层 | 个 | 1 |
| 77 | 案板 | 1500*1000 | 橡木质，不开裂、不变形 | 个 | 2 |
| 78 | 不锈钢刮刀 | 宽15cm | 材质：食品级304不锈钢+木质把手 | 把 | 5 |
| 79 | 披萨烤盘 | 8寸 | 材质：铝合金 表面阳极处理 活底（圆形） | 个 | 10 |
| 80 | 各式蛋糕纸托 | 15 |  | 卷 | 100 |
| 81 | 蛋糕卷盒 | 14 | 材质：铝合金 表面阳极处理 活底（圆形） | 个 | 100 |
| 82 | 锡纸 | 大卷 | 食品专用；产品尺寸550*1000厘米 | 卷 | 100 |
| 83 | 油纸 | 大卷 | 食品专用；产品尺寸550*1000厘米 | 张 | 100 |
| 84 | 保鲜膜 | 大卷 | 食品专用；产品尺寸550*1000厘米 | 卷 | 10 |
| 85 | 排风系统 | 5M | 不锈钢304高度1000MM 长度5M,管道500*600，长度25M。净化12000风量低空进风两进两出，配3000。新风机主排风配静音风柜12000风量， |  | 1 |