采购人需求

第一部分 技术要求

- 一、物资明细及技术参数

1.1结构系统采购清单

因项目研制需求和研制时间及人员限制原因，项目组需对外发起对星上综合舱的采购，具体采购需求详见下表。

本次星上综合舱采购具体内容包括8台星载计算机和电源控制器、8套星敏感器、8套GNSS（带天线以及射频线缆）。星上综合舱是星上采用计算机网络技术将星载电子设备互联，实现内部信息共享和综合利用、功能集成、资源重组优化的信息处理和传输系统。星上综合舱要求星载计算机、电源控制器、GNSS接收机集成在一个单机上。

| 综合控制分系统卫星综合舱采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 |  | 单星数 | 总数量 | 技术规格参数 |
| 1 | 星务计算机和电源控制器 | 初样 | 1 | 4 | 处理能力：≥60MPS SARM：≥2MB Flash：≥64MB 长期功率≤5W |
|  |  | 正样 | 1 | 4 |  |
| 2 | 星敏感器 | 正样 | 1 | 8 | 视场：20°×15° 测量精度：5″（3σ，静态） 30″（3σ，0.5°/s） 最大跟踪角速度：2°/s 稳定跟踪全天球识别时间：＜0.2s 太阳光抑制角：35° |
| 3 | GNSS（带天线） | 初样 | 1 | 4 | 位置精度：＜10m 速度精度：＜0.2m/s 时间精度：＜100ns 灵敏度：-133dBm |
|  |  | 正样 | 1 | 4 |  |

1.1.1.星载计算机的功能要求为：

1）可对卫星进行星务管理；

2）具备姿态及轨道计算功能；

3）接收并执行遥控指令及注入数据、采集、打包发送遥测信息；

4）通过系统总线及其他接口对卫星单机部件进行管理；

5）具备整星热控、电源管理和时间管理等功能；

6）具备载荷中控的管理和控制功能。

1.1.2.电源控制器的功能要求为：

1）地面测试及各种地面试验期间，为卫星提供一次电源和二次电源；

2）具备自主加电功能，与主星分离后，电源系统自主加点并开始为整星供电；

3）在轨存储期间，通过与主星的供电接口，将主星供电电压转换至卫星一次母线电压，为卫星负载提供能源，为蓄电池充电；

4）在轨运行期间，为卫星提供一次电源和二次电源，满足各单机的功率要求。

5）提供所需的直接遥测量，由星载计算机采集；

6）一次电源及二次电源回线与机壳接地桩良好搭接，并实现整星接地。

1.1.3.GNSS接收机功能要求：

1）具备提供卫星时间基准的功能；

2）提供同步秒脉冲信号；

3）解算并输出位置信息；

4）采集GNSS接收机自身工程参数；

1.1.4.星敏感器功能要求：

1）具备连续测量姿态信息的功能；

2）可通过CAN总线将测量到的姿态信息传递给星载计算机；

3）重量：满足（95±10）g的要求；

注：要求星上综合舱要求星载计算机、电源控制器、GNSS接收机集成在一个单机上。要求综合电子单机（星载计算机、电源控制器、GNSS接收机含笼屉结构和连接器）的重量不超过500g，GNSS天线单机重量不超过100g。

- 二、售后及其他服务要求

1.保修期为5年

2.保修期内免费维修，保修期后维修只收取更换的零配件费用（零配件价格按成本价计算），免其他费用。

3.乙方须在接到故障报告后24小时内应答，1个工作日内到现场解决问题。