内蒙古智能煤炭有限责任公司

麻地梁矿井

风冷电机技术规格书

编 制 人

审 核 人

机电副总

二零二五年七月

风冷电机技术规格书

一、项目简介

1.项目名称

内蒙古智能煤炭有限责任公司电机风机采购。

2.项目概况

适用与现地面车间选煤系统209A/641皮带机电机的冷却风机，为保证系统安全可靠运行，并确保能与在用风机互换。

- 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转速r/min | 风量m³/h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔爆型离心通风机 | FBL250-370/660 | 1 | 660V | 0.37kW | 2730 | 830 |  |
| 2 | 防爆型轴流通风机 | BG-250 | 1 | 380V | 0.37kW | 1400 | 4000 |  |

4.执行标准

GB/4826     《电机功率等级》

GB13275-91  《一般用途离心通风机技术条件》

JB/T8690    《工业通风机噪声限值》

GB/4942     《电机外壳防护等级》

GB/3836.1-2000  爆炸性气体环境用电设备 第1部分：通用要求（eqv TEC 60079-0：1998）

以上仅列出主要标准但不是全部标准，制造商采用上述规范均应为最新版本，而不能限于上述所列的版本号或年号。

二、技术要求

1.根据最新的国家标准进行设计和制造。

2.电机在电压波动±10％，频率波动±5％时，能正常运行和满负荷起动。

3.电动机是全封闭风冷式，可保护绕组免受灰尘、湿气、雪、雨和其他不利大气的影响，还防止水滴入或冲洗水溅入。

4.设备铭牌要求用不锈钢制作。

三、技术参数

（一）FBL250-370/660

1.额定功率：0.37kW

2.额定电流：0.54A

3.额定频率：50Hz

4.防护等级：IP55

5.热分级：155

6.风量：≥830m³/h

7.风压：750Pa

8.噪声限值：73dB（A）

（二）BG-250

1.额定功率：0.37kW

2.额定电流：1.12A

3.额定频率：50Hz

4.防护等级：IP55

5.热分级：155

6.风量：≥4000m³/h

7.风压：105Pa

8.噪声限值：63dB（A）

四、技术资料及图纸要求

1.投标时需提供两年内同类型产品出厂检验报告和防爆合格证。

2.设备到货需提供通风机以上资料及合格证；

五、质量验收及技术服务

1.设备送货至内蒙古智能煤炭有限责任公司麻地梁煤矿。

2.产品出现质量问题时，出卖人在2小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。