货物类/服务类项目 采购需求信息填报表

| 采购项目名称 | 真空六自由度调节台技术开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 920000/元（人民币） | 采购方式 | □公开招标 快速采购 □其它( ) （注意：需与项目批复的采购方式一致） |
| 付款方式 | 分期付款：（1）合同签订后支付30%；（2）验收合格后支付60%；（3）系统联合调试后支付10%； |  |  |
| 交付时限、地点 | 合同签订后6个月内完成技术开发、样机交付和现场测试，测试地点由甲方指定。 |  |  |
| 质保期 | 24个月 |  |  |
| 评审办法 （保留选择项） | 综合评分法（推荐定制类、技术复杂、需评估多维度因素的项目；需提供评分办法） □最低价评标法（推荐标准货物、服务项目，适合标准统一、价格竞争充分的项目） |  |  |

- 采购标的需实现的功能或者目标：

开发用于真空内的高精度六维调节用真空六自由度调节台，调节台能够承受≥300kg的负载，调节范围平移≥±20mm，平移精度≤5μm，旋转≥±6°，旋转精度≤5″。使用真空度1×10-3Pa。

- 采购标的明细（名称、数量、单位）：

| 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 真空六自由度调节台技术开发 | 1 | 套 |

- 需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：

无。

- 供应商资格要求

需符合《政府采购法》第二十二条要求。（具有独立承担民事责任的能力（法人/组织/自然人）、良好商业信誉与健全财务制度、履行合同所需的设备与技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。）

- 项目技术/服务要求

货物类填写：货物可量化的性能、指标参数、质量等方面的要求。

服务类填写：对服务内容、规范性、响应时效等方面的要求

如"防水等级IP68，误差率≤0.1%"/“提供7×24小时客服，应答后2小时内到达现场处置”

开发内容：

（1）真空内六自由度调解平台，可在1×10-3Pa的真空；

★（2）承载重量：300kg；

★（3）平移范围：X/Y/Z三个方向大于等于±20mm，平动最小设置步进量：≤5μm，平动定位精度：≤平移范围×1%；平动重复定位精度：≤±4μm；

★（4）转动范围：X/Y/Z三个方向≥±6°，转动最小设置步进量：≤5"，转动定位精度：≤转动范围×1%，转动重复定位精度：≤5″；

（5）六自由度调整台沿轴向（长度）方向包络尺寸750mm，六自由度调整台重量：≤70kg/台；

（6）可远程实时控制六自由度调整台运动状态，反馈转台位置状态。各六自由度调整台可独立控制或联合控制；

（7）平台高度：495mm；

（8）提供运输及现场安装调试服务；

（9）按甲方要求提供设备安装、使用、维护所需的技术资料；

（10）数量1套（含2个调节台），真空侧线缆长度15m。

- 项目实施要求

实施要求：

（1）合同签订后3个月内完成开发试制；

（2）合同签订后4个月内完成现场安装调试；

（3）合同签订后6个月内完成联合测试；

- 验收方式

甲方通过组织开发过程检查、样机验收测试、研制总结验收等（包括但不限于以上内容）完成技术开发合同的验收，其中样机验收测试按照第5项的规定逐条验收，验收参数以乙方响应参数为准。

- 其他技术、服务相关要求。

（1）提供远程/现场技术支持，远程支持响应时间小于1小时，现场技术支持响应时间小于48小时。

（2）质保期内出现的故障或设备损坏需在48小时内免费修复，且不得对修复（含更换）收取任何费用。

- 评分办法（选择综合评分法时需提供）

定制类、技术复杂、需要评估多维度因素的项目需提供。价格透明、竞争充分项目选择“最低评标价法”即可。（满足采购人要求前提下，报价最低成交）

评审因素的设定包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

原则：权重合规、评分量化、排除歧视、资格前置、风险可控

- 价格分：统一公式计算（低价优先法），其中货物类采购不低于30分，服务类采购不低于10分（可酌情上调）。

- 应当与投标人所提供货物/服务的质量相关、符合项目实际需求或与合同履约直接相关

- 禁止歧视：不得指定品牌/地域、限制“本地服务”“特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项”

- 资格与评分分离：强制标准（如CCC）等应为资格条件，资格条件不应再作为评分项

- 量化评分：技术/服务指标需明确加减分规则（例：响应时间≤2小时得10分，每超30分钟扣2分）

- 减少纯主观评价，强调客观证明（如要求提供承诺书、检测报告等）

评分办法：