# 采购（技术及服务）需求

- 低电平备件

- 1.物资明细（名称、数量、单位）：

| 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 低电平备件 | 1 | 套 |

- 2.采购标的需实现的功能或者目标：

★1.具有多通道一体化信号发生、信号分析与信号采集功能

★2.具有功率伺服功能和局域时钟输入功能和参考时钟输出功能

★3.具有触发输入功能和数字IO功能

4.信号输入频率范围：250kHz～120MHz;

5.信号输入最大功率：+10dBm；

6.信号分析动态范围：60dB；

7.信号输出频率范围：250kHz～120MHz;

8.信号输出功率范围：+10dBm～-20dBm；

9.信号输出脉冲信号宽度：100us～1ms;

10.信号脉冲最大周期：20s；

11.功率伺服闭环时间：≤500us；

12.任意波频率范围：0.63MHz～5.33MHz；

13.触发方式：外触发、自由触发；

★14.数字IO通道数：24通道，4个为一组，每组I/O方向一致；

★15.射频发生通道数：5（不少于5）；

16.射频接收通道数：10；

17.信号采集通道数：2；

18.采集带宽：1GHz；存储深度：200Mpts/CH

19.采样率：5GSa/s(单)；2.5GSa/s(双)；最快波形捕获率：100万个波形/秒

20.最大提供 8GB/s 带宽，工业级800W AC电源，不小于250G 存储。

- 3.项目技术/服务要求

供方应承诺保证该设备按时正式稳定地投入运行，设备的质量保证期为设备验收合格后，双方签字之日起18个月。提供免费上门安装调试和培训服务，至少1次现场培训，时长不少于8小时。质保期内故障响应不超过4小时，一般问题现场维修不超过48小时，重大问题现场无法解决的，72小时内给出解决方案。

- 4.验收方式

交货地点为需方项目现场。供方将设备运送到需方现场后，收到通知后五天内派工程师赶到需方现场，与需方共同进行设备的开箱和清点，并进行设备的安装、调试、试运行。同时甲乙双方对设备性能指标的验收方案进行确认。设备试运行满10日后无故障、运行稳定后，按照合同约定及双方确认的验收大纲对产品齐套性、文档齐套性及合同约定的技术指标进行终验收和现场培训。验收合格后双方签署验收报告，确认最终验收合格。