# 采购（技术及服务）需求

- 中俄联合校园A区12栋楼配套设备采购项目

一、项目概况

1、建设目标

中俄联合校园A区12栋楼配套设备采购项目的建设目标是为本楼师生提供高性能、高可靠的校园网络；面对海量需要访问校园网的终端，此次设备要具备足够性能进行传输及统一用户接入认证；无线实现区域内高质量覆盖，支持漫游，在安全、简便和性能方面有保障，满足场景化使用的需求。根据学校的规模和数据应用，满足师生的日常应用使用需求。

2、预期的建设效果

中俄联合校园A区12栋楼配套设备采购项目要满足师生在A区室内和室外随时随地接入校园网的需求，包括校园无线和有线，针对中俄联合校园A区12栋楼的使用场景需求对室内和室外区域进行信号覆盖，满足师生在科研、学习、娱乐、研讨等方面校园网访问需求。

能够在提供信号接入的同时融合基于用户身份、终端类型、接入位置和时间等因素等策略。建成后精细的优化网络覆盖情况及用户接入体验大幅度提升我校运行效率，为建设智慧化高校提供良好基础底座。

二、项目需求描述

该项目预算前期进行了充分的调研，对项目的计划、金额、实施等环节进行了充分的论证，确保项目的合理性和可落地性；同时，网络安全和信息化办公室具有丰富的项目建设与实施经验，良好的协调和组织能力。整个项目在实施过程中均采用成熟稳定的技术，无技术风险，建设完成后，校园网将在安全性、稳定性、高效性等各方面得到全面提升。项目预算依据现有市场报价，采用成熟稳定产品，在各高校内均有成功实施部署案例可以借鉴，项目实施资金分配合理。在各方面都能保证项目的顺利完成。

三、项目技术要求

1、总体要求

本次校园网建设无线设备采用可支持802.11be网络协议标准，目标是指定范围内的室内和室外区域进行无缝覆盖。

1.	安全可靠性

总体要求必须遵循可靠性的原则，设计中应尽最大可能减少因网络故障而造成的业务无法正常进行的现象的发生（如：因服务器或网络故障造成用户无法访问业务系统，进而无法进行正常业务的现象等）；同时设计中还应注重信息安全体系的建设，提高网络的整体安全性，进一步保证数据安全。

2.	先进成熟性

应具有产品和技术先进性，先进的产品和技术是未来网络系统性能的保证。在信息技术飞速发展的今天，我们选择的产品和技术应具有一定的前瞻性，能够适应未来一段时间（5-10 年）业务需求及技术发展变化的需要。同时，尽可能兼顾产品和技术的成熟性，增强网络的整体稳定性。

3.	开放与可扩展性

应选择开放式设计的产品或技术，满足系统间灵活的信息交互的需要。同时，充分考虑产品可扩展性，满足不断发展变化的业务和技术需求。

4.	统一标准化

坚持标准化的原则，采用业界公认的行业或技术标准，降低管理复杂度。同时坚持统一化的原则，应尽可能采用统一的标准。

5.	经济性

必须实用、经济，应该尽量利用现有资源，坚持在先进、高性能前提下合理投资，以期在成本最佳的前提下获得最大的经济效益和社会效益。

2、关键技术指标

采购清单：

| 信息点桥接器 | 室外信息点桥接器 | 24口POE供电设备 | 光信号传输设备 | 无线控制器 | 机柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275个 | 20个 | 13台 | 1台 | 1台 | 12个 |

      - 技术指标

信息点桥接器：数量275个

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | ★采用整机双频≥4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； |
| 协商速率 | ★整机协商速率≥3.57Gbps，其中5G射频速率≥2.88G，2.4G速率≥0.68G； |
| 接口设计 | ★实配：2.5G电口接口数≥1个,1G电口接口数≥4个,提供能够显示产品参数的网站截图、产品白皮书或其他能够证明所投产品满足该参数的证明材料； |
| 控制器授权 | 无线控制器配套管理桥接器授权数量须满足本次项目使用需求； |
| 物联网 | ⽀持BLE 5.0版本功能模块； |
| 安装方式 | 支持壁挂、吸顶、墙面暗盒安装方式； |
| 路由交换要求 | 支持静态IP地址或DHCP获取IP地址； |
| 认证要求 | 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证； |
| 终端识别要求 | 支持终端智能识别无线客户端的类型（手机，平板，笔记本等）； |
| 网管要求 | 支持通过Telnet、TFTP、WEB管理； |
| 环境要求 | 工作温度：0°C～40°C ； |
| 无线探针 | ★支持开启无线探针，收集数据传送给大数据平台，分析用户行为； |

室外信息点桥接器：数量20个

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | ★采用整机双频≥6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； |
| 协商速率 | ★整机协商速率≥6.45Gbps，其中5G射频速率≥5.76G，2.4G速率≥0.68G； |
| 接口设计 | ★实配： 1G/2.5G电口接口数≥1个,1G光口≥1个,提供能够显示产品参数的网站截图、产品白皮书或其他能够证明所投产品满足该参数的证明材料； |
| 天线要求 | ★支持并实配外置全向增强天线； |
| 控制器授权 | 无线控制器配套管理桥接器授权数量须满足本次项目使用需求； |
| 物联网 | ⽀持BLE 5.0版本功能模块； |
| 路由交换要求 | 支持静态IP地址或DHCP获取IP地址； |
| 认证要求 | 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证； |
| 终端识别要求 | 支持终端智能识别无线客户端的类型（手机，平板，笔记本等）； |
| 网管要求 | 支持通过Telnet、TFTP、WEB管理； |
| 环境要求 | ★防护等级IP65:，工作温度：-30°C～70°C ； |
| 无线探针 | ★支持开启无线探针，收集数据传送给大数据平台，分析用户行为； |

24口POE供电设备：数量13台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ★交换容量≥600Gbps，以所投品牌网站最低值为准； |
|  | ★转发性能≥200Mpps； |
| 接口要求 | ★实配：1G/2.5G以太网口≥24个，1/10 SFP+光接口≥6个, 所有端口都支持802.3at POE+功能，单端口最大输出≥30W，POE功率≥380W； |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF； |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 配置和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |
|  | 支持 Telemetry 技术，提供设备生产单位网站链接及设备生产单位网站截图证明； |
| 环境要求 | 工作温度：5℃~40℃。 |
| 实配 | ★≥2 个 10G BIDI 单模 10Km光模块 |

光信号传输设备：数量1台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ★交换容量≥2.5Tbps，以所投品牌网站最低值为准； |
|  | ★包转发率≥1600Mpps； |
| 接口要求 | ★实配：10G/1G SFP+端口≥48个, 40G/100G QSFP+端口≥6个； |
| 电源要求 | ★实配模块化双电源； |
| DHCP要求 | 支持DHCP Server，支持DHCP Relay； |
|  | 支持IPv6 DHCP snooping； |
| QinQ要求 | 支持基本QinQ |
|  | 支持灵活QinQ |
| ACL要求 | 支持标准IP ACL、支持基于时间ACL |
|  | 支持扩展IP ACL、支持MAC扩展ACL |
| 路由要求 | 支持静态路由、支持RIP，RIPng |
|  | 整机最大路由地址表≥128K，提供设备生产单位网站截图证明或同等证明材料； |
|  | 支持OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6、支持BGP4，BGP4+ |
| 管理要求 | 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、TFTP、Web |
| 环境要求 | 工作温度：5℃~40℃ |
| 实配 | ★≥2 个 10G BIDI 单模 10Km光模块 |

无线控制器：数量1台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ★转发能力≥160Gbps，以所投品牌网站最低值为准； |
|  | ★最大可管理无线信号桥接器数量≥10240个； |
| 接口要求 | ★实配：100/1000Base-T以太网口≥12个，1/10 GE光接口≥12个。40G光接口≥2个； |
| 可靠性要求 | ★支持并实配双电源模块； |
| 软件规格 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证； |
|  | 支持IPv6的动态路由协议：OSPF v3； |
|  | 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游； |
|  | 对于支持双5G的射频，通过 AP 间的自动协商，自动将2.4G切换到5G，降低 2.4G 同频干扰； |
| 配置和维护 | 支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP v1/v2/v3； |
|  | 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控； |
| 环境要求 | 工作温度：5℃~40℃。 |
| 实配 | ★≥2 个 10G BIDI 单模 10Km光模块 |

机柜：数量12套

| 安装方式 | 支持壁挂安装，含挂件； |
| --- | --- |
| 材质 | 冷轧钢板 |
| PDU要求 | PDU插孔≥8个； |
| 电流 | PDU插孔电流 10A； |
| 配线架接口 | 配线架接口≥24个； |
| 光纤熔接 | 含配套上联和下联配套光纤并进行末端熔接 |

    - 施工配套及辅材

本项目所有的施工、光纤熔接及使用的机柜、网线、光纤等耗材由中标方承担。

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 六类网线 | 必须通过UL、ETL、ANSI/TIA/EIA 568 C.2标准； 线缆上UL号与该品牌在UL官网上查到的UL号一致。 符合UL CM等级； 线的导体直径不能低于：0.574±0.003mm； 绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE）； 超过TIA/EIA 568 C.2的六类标准； 线规：23AWG； 线径：6.5mm±0.3mm； 最大承受拉力：约11.4kg； 重量：14kg/305m（不含托架）； 支持带宽：250MHz； 线体中心为十字芯设计。 |
| 六类RJ45模块 | 必须通过UL认证符合 TIA/EIA 568 C.2 六类标准； 超过TIA/EIA 568 C.2六类标准； 高耐压防火塑料，符合UL 94V-0定额； 适用于22-26AWG 规格的单股线与多股线； 90度或180度方向进入和端接； 为保证施工的质量提高打接线速度，必须使用专用工具，一次性完成打、压、切线； 端接后加盖防尘盖； 针脚采用100μ″镀镍，50μ″镀金； 承受拉力≤30磅，耐插拔次数≥750次； T568A和T568B通用标签； 支持带宽250MHz。 |
| 六类RJ45跳线 | 必须通过ETL认证，超过 TIA/EIA 568 C.2六类标准； 必须符合UL CM等级； PVC充塑模具成型，防止线头脱落及镀金氧化； 每芯为32AWG 7股铜芯线组成，提供最大弹性； 水晶头为聚碳酸指材质 两端RJ45头，针脚采用100μ″镀镍，50μ″镀金； 耐插拔次数≥750次； RJ45线位采用：T568B。 |
| 单模光纤 | 必须通过ITU-T G.652、IEC B1.1标准； 光学特性典型衰减，@1310nm≤0.34 dB/km典型衰减，@1550nm≤0.20 dB/km 零色散波长 1300-1324nm 零色散斜率≤0.092ps/（nm2·km）模场直径（MFD） @1310nm9.2±0.4μm偏振模色散（PMD） 单根光纤最大值≤0.2ps/√km 链路最大值≤0.12ps/√km截止波长λcc≤1260nm有效群折射率（Neff）@1310nm 1.4675有效群折射率（Neff）@1550nm 1.4680宏弯损耗（60mm直径，100圈）@1550nm≤0.1dB背向散射特性（在1310nm和1550nm处） 衰减局部不连续点≤0.05dB 衰减均匀性≤0.05dB 背向散射衰减系数差异（双向测量）≤0.05dB/km 包层直径125±1μm 包层不圆度≤1%芯层/包层同心度误差≤0.5μm涂覆层直径(未着色)245±5μm包层/涂覆层同心度误差≤12.0μm 光纤翘曲半径≥4m交货长度（公里/盘）24.7km；25.2km 筛选应力最小值 0.69Gpa(100kpsi) 涂层剥离力（典型值） 1.4N动态疲劳参数Nd≥20环境特性（在1310nm和1550nm）温度特性（-60°C ~+85°C）≤0.05dB/km热老化特性（85°C±2°C，30天）≤0.05dB/km浸水性能（23°C±2°C，30天）≤0.05dB/km湿热性能（85°C±2°C，RH85%，30天）≤0.05dB/km |

3、项目验收及质保期

合同签订后 30 天内交付所有设备并安装调试，实现所有功能正常使用可接受验收。

项目免费质保周期为 5年。

4、付款方式和条件

付款方式：合同签订后付款中标金额30%，待验收合格后付款中标金额70%。

5、售后维护要求

1.售后服务函

| 售后服务 承诺函要求 | 投标人提供针对本项目的售后服务承诺函原件并加盖公章或投标专用章，招标时，装订在招标文件内。 |
| --- | --- |

2.售后服务

| 质保年限 | 所有软硬件设备提供不少于五年7*24小时的原厂免费质保 |
| --- | --- |
| 响应时间 | 本次采购的所有硬件设备要求在哈尔滨本地有充足备件；故障响应时间不得超过 2 小时 |
| 售后服务 | 所有硬件在保期间，中标单位要求提供具备所投品牌认证初级或中级资质的工程师驻场，专职解决本次项目网络问题。发现如桥接器不在线等问题，需及时处理。 |
| 培训 | 硬件设备制造厂家需提供不少于3 次的 7小时设备使用培训 |

四、技术情报和资料的保密要求

采购甲乙双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务，如需公开或向第三方提供，需经对方同意。乙方在工作中获取的甲方提供的信息、资料、数字均应予以严格保密，乙方负责本项目的人员不得向任何单位和个人泄密。如因泄密造成后果的，乙方应承担全部法律的责任。乙方对甲方提供的信息资料等在完成合作后返还甲方。

不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。