产品名称：一次性使用多极肾动脉射频消融导管

Symplicity Spyral™ Multi-Electrode Renal Denervation Catheter

采购数量：2

预算单价：96000

预算总价：192000

产品参数：

1、适用范围：

产品在医疗机构使用，与肾动脉射频消融仪（型号：RDNG3A，软件发布版本：2）配合使用，适用于辅助治疗难治性高血压及药物不耐受的高血压患者。其中：难治性高血压定义为服用3种以上降压药物（含一种利尿剂）治疗3个月以上血压控制不佳的患者；药物不耐受是指药物禁忌或因药物不良反应而不能耐受服药的患者。

2、基本参数：

导管尺寸：可消融的血管直径为3-8mm。电极参数：前端为螺旋形自扩张阵列电极设计，电极数量为4个，每个电极上均有测温传感器。导管内部含有RFID，可与发生器进行通讯，用于被消融仪识别并防止复用；产品为一次性使用，有效期3年。