技术要求

##### 1.  采购标的需实现的功能或者目标：

为上海教学智慧教室提供硬件与技术支撑，包括但不限于教室内多媒体内容投放、音响、网络、部分教室的课程录播等功能场景

##### 2. 采购标的明细(名称、数量、单位):

上海产学研基地项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教室扩音系统 |  |  |  |  |
| 1、8米*7米教室扩音系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 4 | 只 | ★1.额定功率 ≥60W(AES) 2.额定阻抗 ≥4Ω 3.频率响应 ≥100Hz-18KHz（±3dB） 4.灵敏度 ≥90dB（1W/1M） 5.覆盖角度 ≥H100°×V 85° 6.最大声压级 ≥100dB 7.扬声器单元 ≥3″×2（25芯） |
| 2 | 功放 | 1 | 台 | ★1.主声道额定功率 ≥30W*2（8Ω）副声道 ≥15W*3（8Ω）2.总谐波失真 ＜1.5%（1KHz,1W,8Ω） 3.频率响应 ≥20Hz-20KHz,±20dB 4.信噪比 ≥75dB 5.通道分离度 ≥32dB 6.输入灵敏度 ≥350mV |
| 3 | 无线话筒（4只） | 1 | 套 | 1.一台接收机可支持四支发射器同时工作，有效距离≥50米 2.发射器和对应接收机的频率使用不同的颜色区分 3.具有防声反馈啸叫功能 4.具有独立和混合式Ø6.3mm音频输出插座，可接调音台和卡拉OK放大器 5.采用独立包装方式，可任意搭配手持麦克风、腰挂式发射器、台式会议无线麦克风 6.频道数 ≥ 四通道 7.频偏 ≥ ±18kHz 8.频率响应 ≥ 80Hz-15kHz 9.频率稳定度 ≥ ±0.005% 10.信噪比 ≥ 70dB 11.失真度 ＜0.5% (1kHz) 12.使用距离 ≥50米 13.灵敏度 ≥ -80dBm |
| 4 | 机柜 | 1 | 个 | 600mm*600mm*1200 |
| 2、8米*11米教室扩音系统 |  |  |  |  |
| 5 | 卡包音箱 | 8 | 只 | ★1.额定功率 ≥100W(AES) 2.额定阻抗 ≥8Ω 3.频率响应（±3dB） ≥40Hz-20kHz 4.灵敏度（1W/1M）不低于90dB 5.覆盖角 ≥H100°×V 55° 6.最大声压级 ≥115dB 7.分频模式 ≥两分频 8.分频点 ≥3000Hz 9.高频 ≥3″×2（不低于13芯） 10.低频 ≥10″×1（不低于35芯） |
| 6 | 吊架 | 4 | 对 |  |
| 7 | 四通道功放 | 2 | 台 | 1.4通道输出，每通道输出功率≥100W（8Ω），可带负载4-8欧姆； 2.背板一路带48V幻象电源话筒输入，前面板两路话筒输入，可实现话筒音量、效果及音效调节； 4.2路AUX音频输入；1路音频输出，可外接大功率功放机或录音设备； 3.支持U盘播放和音频无线连接播放，可自动连接和交互控制； 4.输出功率 ≥100W*4（8Ω） 5.谐波失真 <1.5%（1kHz，1W，8Ω） 6.频率响应（±1dB） ≥20Hz-20kHz 7.信噪比 ≥80dB 8.通道分离度 ≥32dB 9.输入灵敏度 ≥170mV 10.麦克风输入灵敏度 ≥18mV |
| 8 | 无线话筒（4只） | 2 | 套 | 1.一台接收机可支持四支发射器同时工作，有效距离≥50米 2.发射器和对应接收机的频率使用不同的颜色区分 3.具有防声反馈啸叫功能 4.具有独立和混合式Ø6.3mm音频输出插座，可接调音台和卡拉OK放大器 5.采用独立包装方式，可任意搭配手持麦克风、腰挂式发射器、台式会议无线麦克风 6.频道数 ≥ 四通道 7.频偏 ≥ ±18kHz 8.频率响应 ≥ 80Hz-15kHz 9.频率稳定度 ≥ ±0.005% 10.信噪比 ≥ 70dB 11.失真度 ＜0.5% (1kHz) 12.使用距离 ≥ 50米 13.灵敏度 ≥ -80dBm |
| 9 | 机柜 | 2 | 个 | 600mm*600mm*1200 |
| 3、8米*19米教室扩音系统 |  |  |  |  |
| 10 | 卡包音箱 | 4 | 只 | 1.额定功率 ≥100W(AES) 2.额定阻抗 ≥8Ω 3.频率响应（±3dB） ≥40Hz-20kHz 4.灵敏度（1W/1M）不低于93dB 5.覆盖角 ≥H100°×V 55° 6.最大声压级 ≥115dB 7.分频模式 ≥两分频 8.分频点 ≥3000Hz 10.高频 ≥3″×2（不低于13芯） 11.低频 ≥10″×1（不低于35芯），不低于100磁钢 |
| 11 | 吊架 | 2 | 对 | 钢制 |
| 12 | 四通道功放 | 1 | 台 | 1.带蓝牙输入，录音输出功能 2.输出功率 ≥150W*4（8Ω） 3.总谐波失真 ＜0.1%（1KHz,1W,8Ω） 4.频率响应 ≥20Hz-20KHz 5.信噪比 ≥80dB(A计权) 6.输入灵敏度 ≥250mV 7.麦克风输入灵敏度 ≥20mV 8.前面板麦克风输入≥2路，后面板话筒输入≥2路 |
| 13 | 无线话筒（4只） | 1 | 套 | 1.一台接收机可支持四支发射器同时工作，有效距离≥50米 2.发射器和对应接收机的频率使用不同的颜色区分 3.具有防声反馈啸叫功能 4.具有独立和混合式Ø6.3mm音频输出插座，可接调音台和卡拉OK放大器 5.采用独立包装方式，可任意搭配手持麦克风、腰挂式发射器、台式会议无线麦克风 6.频道数 ≥ 四通道 7.频偏 ≥ ±18kHz 8.频率响应 ≥ 80Hz-15kHz 9.频率稳定度 ≥ ±0.005% 10.信噪比 ≥ 70dB 11.失真度 ＜0.5% (1kHz) 12.使用距离 ≥ 50米 13.灵敏度 ≥ -80dBm |
| 14 | 机柜 | 1 | 个 | 600mm*600mm*1200 |
| 二、WiFi覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 网关 | 1 | 台 | 1.端口数量：10个10/100/1000M电口，其中2个固定WAN口，6个固定LAN口，2个LAN/WAN可切换口。内存：256MB，FLASH：256MB 2.带机数：推荐200台终端同时在线、推荐带宽：1500M 3.管理容量：在旁挂AC模式，最大可管理数量为500。在网关模式下，最大可管理数量为150 4.管理功能：支持APP手机管理、云平台管理、本地管理、免DDNS远程web管理、多用户协作管理等 5.网络接入功能：支持PPPoE拨号、PPPoE Server（最大200条）、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能 6.路由选路功能：静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等 7.安全功能：ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射 8.智能功能：单线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案、带宽叠加、天生多网段 9.云特性功能：支持认证功能：短信认证、扫码认证、答题认证、微信认证、账号密码认证、本地Portal认证；支持Easy VPN 1.0、Easy VPN 2.0；支持云打印 10.支持应用识别、支持流量控制、支持流量审计、支持行为管理: 应用阻断、URL阻断、支持VPN；扫码上网，授权上网。 |
| 2 | POE交换 | 1 | 台 | 1. 可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥18个，且实配支持PoE+的端口≥16个，整机最大PoE供电功率247W。 2. 交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps。 3. 为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6kV。 4.所投设备支持端口缓存≥4.1Mbits。 5. 工作温度0℃~45℃。 |
| 3 | 吸顶AP | 14 | 台 | 1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议 2.支持双频5条流，整机最大接入速率2976Mbps。 3.标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口和一个DC电源口。 4.支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电及12V DC供电，整机功耗≤18W。 5.支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm 6.设备平均无故障工作时间≥250000小时。 7.设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游。 8.支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 9.在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台。 10.要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过APP告警推送。 11.支持智能漫游，支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r）。 12.支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速。 13.支持ap mesh,可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持mesh自愈，有线链路断开可以自行无线mesh，恢复网络。 14.支持智能诊断网络故障，提供解决方案。 15.支持云地勘出方案，根据平面图自动布点、一键出方案。 16.支持终端关联绑定，指定终端连接到最优AP，避免终端频繁连接。 17.可无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于256的黑白名单。 |
| 三、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 6 | 块 | 屏幕显示尺寸：≥ 4.16×1.92m ★2.像素密度不低于288906点/㎡ ； ★3.点间距：≤1.86 ▲4.灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内； ▲5.色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内； 6.亮度：≥800Nits； 7.亮度均匀性：≥99%； 8.刷新频率:≥3840Hz； 9.驱动方式:恒流驱动； 10.伽马设计：屏幕具备单独调教伽马设计； 11.灰度等级:16bit，支持在不同亮度情况下8-16bit任意设置； 12.摩尔纹消除:正常工作时支持消除摩尔纹功能； 13.开路十字架消除:支持消除开路十字架功能； 14.亮暗线消除功能:支持模组间亮暗线消除功能； 15.整屏平整度:≤0.2mm/㎡； 16.发光点中心距偏差:<1%； 17.功耗:峰值≤550W/㎡；平均功耗：≤200W/㎡； 18.换帧频率:≥50/60Hz； 19.防蓝光：LED显示屏具备防蓝光护眼模式，并且通过光生物安全检测； 20.抗电强度：电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，承受2KV交流电压，历时2min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象； 21.防护等级：IP63 22.使用寿命：≥100000小时,故障平均修复时间MTTR不超过10分钟； 23.低亮高灰：显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/ m2灰度等级为16bit；刷新率不低于3200HZ； 亮度调节至300cd/㎡ 灰度等级为15bit；刷新率不低于3100HZ；亮度在200cd/㎡时，灰度等级在14bit以上， 刷新率不低于3000HZ；亮度在100cd/㎡时，灰度等级在14bit以上， 刷新率不低于2800HZ； 24.温度要求:工作温度范围: -20℃～60℃；存储温度范围: -25℃～65℃； 25.湿度要求:工作湿度范围: 10～85%无结露；存储湿度范围: 10～85%无结露； 26.失控点/失控率：<1/200000无连续失控点； 27.图像增强与处理功能：支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持 HDR 高动态范围图像技术显示； 28.显示屏具有多点测温系统和电源温度控制系统，防止局部温度过高，并提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温，提高显示屏寿命） 29.用户可根据要求自行调整，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来改善显示效果的各项重要指标（如亮度、色度)； 30.提供产品生产厂家三年售后服务承诺文件加盖厂家公章。 |
| 4 | 控制处理器 | 1 | 台 | 1.▲拥有完备的视频输入接口,数量不低于：1 × HDMI 2.0；1 × DP 1.2；4 × HDMI 1.3 2.16 路网口输出 3.最大带载 1040 万像素，单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192配合 3D 发射器 EMT200 和配套，实现 3D 显示效果。启用 3D拥有完备的视频输入接口1 × 3G SDI （IN+LOOP）， 4.启用 3D后，设备输出带载减半。支持EDID自动破解，自定义功能，最大传输延时5nS，带宽：6.75Gbps 5.HDMI、DP 支持伴随音频输入 6.支持 3.5mm 独立音频输入输出 7.支持个性化的画面缩放支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放 8.支持 2 个 4K×2K+4 个 2K×1K 规格的窗口 9.窗口大小和位置可单独调节 10.窗口优先级可调整支持 OSD 11.同时支持显示1路 OSD 画面 12.最大支持导入存储6个 OSD 13.支持图片OSD 和文字OSD支持 BKG 14.最大支持导入4 张BKG图片− BKG 不占用图层资源，支持导入BKG 最大宽度为8192或最大高度为 8192位时钟抖动：<0.15Tbit，位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%）位下降时间：<0.3Tb（20%--80%）支持多种切换模式一对所有显示，自动轮询切换，自动切换，可自定义切换时间；支持30组场景预案设置 |
| 四、视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 网络红外半球摄像机 | 29 | 台 | 1.传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2.像素不低于400万； 3.最大分辨率不低于2688×1520； 4.最低照度不高于0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离不低于50m（红外视频监控距离）； 6.补光灯不少于2颗（红外灯）； 7.镜头类型：定焦； 8.镜头焦距：3.6mm； 9.镜头光圈：F1.6； 10.视场角：水平 84°；垂直42°；对角101°； 11.通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 12.智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 13.AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 14.走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 15.内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 16.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 17.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 18.预览最大用户数不低于20个（总带宽:48M）； 19.供电方式：DC12V/PoE； 20.防护等级：IP67 |
| 2 | 32路数字监控视频录像机 | 1 | 台 | 1.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 2.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 3.周界后智能性能（路数）不低于2路，每路绘制10规则线； 4.周界前智能性能（路数）不低于8路； 5.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 6.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 7.人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数不低于32路； 8.分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 9.解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路2MP@30fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 10.硬盘接口不低于2个SATA，单盘最大20T； 11.网络接口不低于1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） |
| 3 | 监控硬盘 | 2 | 块 | 1.单盘容量：4TB； 2.缓存：256MB； 3.转速：5400RPM； 4.硬盘接口：SATA |
| 4 | 显示器 | 1 | 台 | 1.屏幕尺寸 ≥32英寸 2.屏幕比例 16:9 3.分辨率 3840×2160 4.刷新率 60Hz |
| 5 | 监控网POE交换机 | 2 | 台 | 1. 可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个，且实配支持PoE+的端口≥24个，整机最大PoE供电功率370W。 2. 交换容量≥52Gbps，包转发率≥39Mpps。 3. 为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6kV。 4. 为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存≥4.1Mbits。 5. 工作温度0℃~45℃。 |
| 6 | 42U网络机柜 | 1 | 台 | 600mm*600mm*1600 |

##### 3.  需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：

系统设计需达到信息安全技术—网络安全等级保护测评二级标准。政府强制采购内容的设备需满足节能环保要求。

##### 4.  项目技术/服务要求

详见设备清单

##### 5. 项目实施要求

签订合同后60天完成所有设备的安装与调试，所有设备质保期不得低于24个月。

##### 6.  验收方式

现场安装调试完成后连续运行72小时无故障运行，签订验收报告。

##### 7.  其他技术、服务相关要求。

商品交付后提供专业的技术人员培训及验收后一年的驻场技术支持，提供一年免费的设备巡检服务