- 采购标的需实现的功能或者目标：

二维轴向大行程搅拌摩擦焊接与制造系统的购置，可满足哈工大高型、特型构件搅拌摩擦焊制造和新技术研发及科研任务的需求，同时设备本身为工业生产设备，还能进行小批量的项目生产，为航天、航空多样化小批量关键部件的研制提供硬件条件，需实现的功能或者目标包括：

·结构形式：立式静龙门

·工作台尺寸：2500mmX×1800mmY×1200mmZ

·轴向力：6T

·设备操作系统：可采用西门子、发那科、三菱或同等性能品牌

·各轴重新定位精度：0.02mm/300mm

- 采购标的明细（名称、数量、单位）：

| 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 二维轴向大行程搅拌摩擦焊接与制造系统 | 1 | 台 |

- 需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：

设备的设计、制造、检验和验收应遵循以下最新版本的标准和规范（包括但不限于）：

- GB5226.1-2019 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》。

- GB/T 15706-2012 《机械安全 设计通则 风险评价与风险降低》。

- ISO 12100 《机械安全 设计通则 风险评估与风险减低》。

- GB/T 34630.1-34630.5 《搅拌摩擦焊 铝及铝合金 第1~5部分》。

- 供应商资格要求

需符合《政府采购法》第二十二条要求。（具有独立承担民事责任的能力（法人/组织/自然人）、良好商业信誉与健全财务制度、履行合同所需的设备与技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。）

- 项目技术/服务要求

5.1  二维轴向大行程搅拌摩擦焊接与制造系统构成

- 焊接系统包含机械部分、电气部分和传动部分；

- 焊接系统为立式静龙门结构，焊接主轴悬挂在龙门横梁。

- 工作平台相对横梁前后移动，为X轴方向运动。

- 主轴系统沿横梁左右移动，为Y轴方向运动。

- 主轴系统沿横梁上下移动，为Z轴方向运动。

- 配置电柜冷却系统（空调冷却）。

- 配置集中式润滑系统，能够实现各运动轴的自动润滑。

- 主轴接口兼容动轴肩与静轴肩系统的互换，并配置两款轴肩系统。

- ★需提供2mm、5mm、20mm铝合金搅拌头各2支；★焊钢搅拌头(焊接8mm厚高强度钢) 3支。

- 配置多孔柔性工作台，可覆盖设备工作台，高度：600mm—800mm。

5.2 二维轴向大行程搅拌摩擦焊接与制造系统参数要求

| 序号 | 名称 |  | 规格/型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 |  | 立式静龙门 |
| 2 | 设备操作系统 |  | ①支持多轴联动（X/Y/Z/C/B轴）； ②具备恒压/恒位移双控制模式； ③可采用西门子、发那科、三菱或同等性能品牌 |
| 3 | 设备外形尺寸 |  | 约6300mm（长）×3500mm（宽）×4200mm（高） |
| 4 | 工作台尺寸（长×宽） |  | 2500mm×1800mm |
| 5 | 轴向力 |  | 6 T |
| 6 | 龙门过宽 |  | 2280mm |
| 7 | 焊接深度范围 |  | 铝合金 1-20mm，钢1-8mm |
| 8 | 各轴空载速度 | X轴最大进给速度 | 8000mm/min |
|  |  | Y轴最大进给速度 | 8000mm/min |
|  |  | Z轴最大进给速度 | 6000mm/min |
| 9 | 各轴最大行程 | X轴最大行程 | 2500mm |
|  |  | Y轴最大行程 | 1800mm |
|  |  | Z轴行程 | 1200mm（工作台与刀柄距离在150-1350mm范围内） |
| 10 | 各轴定位精度 |  | 0.02mm/300mm |
| 11 | 各轴重复定位精度 |  | 0.02mm/300mm |
| 12 | B轴倾角 |  | ±5 º,手动连续可调 |
| 13 | C轴行程 |  | N×360º |
| 14 | 主轴最大工作转速 |  | 3000 rpm |
| 15 | 设备总功率配置 |  | 30 KW |
| 16 | 控制模式 |  | 恒压力&恒位移 |
| 17 | 主轴锥度 |  | BT50 |

5.3 工作环境条件要求

① 使用地点：室内.

② 电源： 三相五线制 AC380V±10%.

③ 气源： 压缩空气，压力0.6 ~ 0.8MPa.

④ 环境： 温度-25~45℃，湿度≤90%RH.

- 项目实施要求

6.1 设备的供货安装调试

供方需负责设备的详细设计、制造、包装、运输、保险、安装、调试、验收交付、人员培训等工作，并提供技术资料。

6.2 设备质量保证要求

设备整机质量保证期为最终验收合格之日起10年，质保期内因供方设计、生产造成的零部件质量问题导致的损坏由供方负责更换和维修

6.3 售后服务要求

① 供方为需方提供7×24小时技术支持电话服务。

② 供方接到需方故障通知后，2小时内响应，如需现场服务，工程师应在48小时内到达现场。

③ 质保期内免费提供每年1次上门巡检（含精度校准、机构润滑、常规维护、易损件更换等），免费更换故障部件（如丝杠、刀柄、密封圈、电机等）；质保期满后提供终身技术咨询，备件采购价格不高于原价的15%等。

- 验收方式

- 设备交付正常运行一周后，进行验收。

② 根据技术协议要求指标对设备进行验收，验收若单项参数不达标（如焊接深度范围无法覆盖指标要求），供应商需14日内整改，整改后复检，复检仍不合格扣进度款10%，验收流程包括：

（1）分阶段验收流程：到货验收（签订合同后第30日前）：核查设备数量、包装完好、随附资料（合格证、操作手册）齐全，签署到货确认书；

（2）安装调试（第31-37日）：现场测试关键参数，如铝合金焊接深度（以6061-T6铝合金焊接为例，搅拌头由供方提供），是否达到焊接深度范围铝合金1~20mm的指标，达标后进入试运行；焊接质量满足GB/T 34630.1-34630.5 《搅拌摩擦焊 铝及铝合金 第1~5部分》标准。

（3）终验收（第38-39日）：连续2日焊接测试（铝/钢样品各10件），观测焊缝表面成形是否满足要求，通过后签署《终验报告》；

（4）验收资料清单：需提交设备出厂前厂内测试报告、第三方精度检测报告、焊缝强度检测报告、CAD装配图、PLC程序备份、操作参数数据库、备件清单、中文说明书、保养手册（可根据实际需要和验收要求补充）；

（5）不合格处理：终验收不合格，供应商需7日内免费更换核心部件（如主轴、线轨等），重新调试验收。

③ 验收前双方准备好验收相关资料（如：技术协议、设备布局图、电气原理图、备品备件件清单、随机资料等）。

④ 验收完成后双方签署终验收单。

- 其他技术、服务相关要求。

- 设备交付时供方需提供以下资料

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂合格证 | 1 | 份 |
| 2 | 使用说明书 | 1 | 份 |
| 3 | 润滑系统原理图 | 1 | 份 |
| 4 | 电气原理图 | 1 | 份 |
| 5 | 设备布局图 | 1 | 份 |
| 6 | 随机的附件清单 | 1 | 份 |

- 人员培训要求

供方需对需方3-4名操作及维护人员进行为期不少于2个工作日的免费培训，包括设备原理、操作编程、日常维护、故障诊断排除等内容。