神木能源集团石窑店矿业有限公司

上覆采空区遗留煤柱对工作面回采安全论证服务项目采购公告（附件）

一、招标条件

本招标项目神木能源集团石窑店矿业有限公司上覆采空区遗留煤柱对工作面回采安全论证服务项目招标人为神木市神木能源集团石窑店矿业有限公司，招标项目资金来自自筹资金，出资比例为100% 。该项目已具备电子（DZ）采购招标条件，现对该服务进行电子平台招标。

二、招标范围

招标范围：详见本项目服务实施方案。

服务地点：石窑店煤矿。

工期： 签订合同后90天。

三、最高限价

本项目最高限价为： 176000元

四、确认

请有意向参与本项目的电子采购的投标人，登录“中招联合招标采购系统”（网址:www.365trade.com.cn）进行全流程电子化招标采购。

五、谈判时间

以招标人电子平台发布时间为准。

六、联系方式

招 标 人：神木能源集团石窑店矿业有限公司

地    址：陕西省神木市店塔镇倪家沟村

联 系 人：黄建锋

电    话：13992763229（微信同号）  13992230575

上覆采空区遗留煤柱对工作面回采安全论证

服务项目实施方案

一、项目实施原因：

根据神木市能源局要求，回采下层煤时，上覆采空区遗留煤柱对工作面回采安全进行论证，并组织专家通过论证后方可开采。现委托科研院所单位对石窑店煤矿上覆采空区遗留煤柱对工作面回采安全进行论证。

二、项目概况：

石窑店煤矿井田内含煤地层为侏罗系延安组，可采煤层4层，自上而下为2-2、3-2、5-2上、5-2煤层，目前开采3层，自上而下为2-2、3-2、5-2煤层，2-2煤层与3－2煤层间距一般在36.7～48.36m之间，平均41.71m，3-2煤层与5-2煤层的间距稳定在90—95m之间，平均92m。地质储量809.91Mt,可采储量423.75Mt,核定生产能力5.0Mt/a。

2-2煤层直接顶板以粉砂质泥岩为主，次为泥岩和炭质泥岩；底板以粉砂质泥岩为主，次为泥岩，少量泥质粉砂岩和细砂岩。煤层与其顶底板均为明显接触。

3-2煤层普遍含1层夹矸（个别地段为2层），夹矸厚0.05m～0.54m，岩性以泥岩为主，次为炭质泥岩和粉砂岩，个别为粉砂质泥岩。顶板主要为粉砂质泥岩，次为泥岩，泥质粉砂岩，偶为中砂岩；底板以粉砂质泥岩、泥岩居多，少量为粉砂岩和中粒砂岩。该煤层为薄～中厚煤层，以中厚煤层为主，大部可采，煤层厚度变化小，且规律性明显，结构较简单，煤类单一，煤质变化程度小，属稳定型煤层。

5-2煤层含夹矸1层，个别地段2～4层，夹矸厚0.03m～0.40m，岩性以炭质泥岩和泥岩为主，次为粉砂质泥岩和粉砂岩。煤层的顶板岩性以粉砂质泥岩和泥岩居多，少量为中粒砂岩和炭质泥岩；底板主要为粉砂质泥岩，次为泥岩和泥质粉砂岩，个别为炭质泥岩。煤层与其顶底板为明显接触，局部顶板为冲刷接触。该煤层为薄～厚煤层，全区可采，层厚度变化较大但规律性明显，结构简单，煤类单一，煤质变化程度小，属稳定型煤层。

全井田可采煤层分为上下两个煤组，2-2煤层和3-2煤层划为上煤组，5-2煤层划为下煤组，同一煤组内的煤层联合开采。其中在下煤组5-2煤设置主水平，主水平标高为+1000m；在上组煤3-2煤设置辅助水平，辅助水平标高为+1100m。

全井田共划分7个盘区。在主水平21盘区5-2煤中布置1个综采工作面（215215工作面）。在辅助水平11盘区中布置1个综采工作面（113209工作面）、在辅助水平12盘区布置2个掘进工作面（122202回风顺槽掘进工作面和122202胶运顺槽掘进工作面），在主水平21盘区布置2个掘进工作面（215217胶运巷掘进工作面和215219工作面回撤巷掘进工作面）。

为了保障下层煤工作面安全开采，回采下层煤时，上覆采空区遗留煤柱对工作面回采安全进行论证，并组织专家通过论证后方可开采。

三、单位资质要求：

（1）在中华人民共和国境内注册的能够独立承担民事责任的企业法人或事业单位法人，具备完成本次项目的能力。

（2）单位应是煤炭技术研究单位或院校，具备完善的试验研究设施，或者有过该类项目技术研究经历。

（3）拟派的项目负责人必须具备相关专业高级及以上技术职称。

四、设计相关要求：

（1）根据煤矿现有条件，回采5-2煤21盘区时上覆3-2煤及2-2煤采空区遗留煤柱对工作面回采进行安全论证，回采3-2煤12盘区时上覆2-2煤采空区遗留煤柱对工作面回采进行安全论证，出具报告。

（2）报告必须经专家评审后通过上级主管部门报备。

（3）评审报备涉及的一切费用由中标单位负责。

（4）矿方负责提供合法有效完整的矿井实际生产情况及编制论证所需有关资料。

五、提交矿方报告纸质版十套、电子版一套。

六、报告完成时间：签订合同后90天。

神木能源集团石窑店矿业有限公司

上覆采空区遗留煤柱对工作面回采安全论证服务项目

电子（DZ）采购参（选）标单位资料清单

- 项目报价单（附表一）

- 营业执照

- 法定代表人授权委托书（附表二）

- 开户许可证（或开票信息）

5、资质要求：（2.3.1、投标人应是煤炭技术研究单位或院校，具备完善的试验研究设施，或者有过该类项目技术研究经历。2.3.2. 投标人拟派的项目负责人必须具备相关专业高级及以上技术职称。（其余要求详见服务实施方案）。

注：（1）、本项目报价必须低于最高限价，否则属于无效报价，投标提交。

（2）、以上资料提供加盖单位红章的扫描件。

（3）、投标人提交的相关资料必须真实，可靠。否则取消投标资格，并承担相应处罚后果。

附表一

| 神木能源集团石窑店矿业有限公司 上覆采空区遗留煤柱对工作面回采安全论证服务项目 报价单 第 次 |  |
| --- | --- |
| 项目编号：202511-FW-03 时间：2025年 月 日 |  |
| 项目名称 | 上覆采空区遗留煤柱对工作面回采安全论证服务项目 |
| 项目内容及要求 | 详见《服务项目实施方案》 |
| 工期 |  |
| 含税报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 税票类别 | % 增值税专用发票 |
| 报价单位 |  |
| 报价单位负责人 |  |
| 联系电话 |  |
| 是否响应矿方要求 |  |