全彩显示屏控制器（发送卡）
技术参数要求

一.规格参数要求：

- 机型：全彩显示屏控制器。

- 支持2路HDMI，1路DVI。

- 支持信号源输入分辨率自定义调节。

- 视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达390万像素。

- 支特窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。

- 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体,简单操作即可完成屏体配置。

- 无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。

- 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。

- 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。

- 无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。

- 配合多功能卡可实现屏体手动控制、自动控制以及软件控制。

- 支持3个窗口任意布局加1路OSD字幕显示。

- 支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。

- 提供封面具有CMAilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告

- 尺寸、外观、性能参数、所用材质、生产工艺、外包装等与原厂一致。

- 免费安装调试。

- 供货周期不超过10个工作日。

- 所提供产品经科室试用一周后,确认无问题方可验收。

- 质保期为验收之日起≥6个月。

- 维护保养：供应商在质保期内需提供至少两次免费上门保养维护服务。

撰写人（初审）签字：           复审签字：             终审签字：

医工科负责人：                  时间：