技术要求

一、采购标的需实现的功能或者目标：

本次项目针对哈尔滨工业大学二校区B06、B07公寓楼宇监控设备采购，要与原有监控平台进行对接，满足哈尔滨工业大学安防需求。基本实现哈尔滨工业大学二校区B06、B07公寓楼宇公共区域监控全面覆盖，全面对各校区进行安全管控，增加师生员工安全保障。

二、采购标的明细（名称、数量、单位）：

一标包：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万智能半球网络摄像机【核心产品】 | 155 | 台 |
| 2 | 监控存储专用硬盘8TB | 48 | 台 |
| 3 | 智能视频存储计算服务器24盘位【核心产品】 | 2 | 台 |
| 4 | 视频监控专用以太网千兆可网管交换机(PoE) | 14 | 台 |
| 5 | 视频监控专用汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 6 | SFP万兆单纤单模光纤模块 | 4 | 个 |
| 7 | SFP千兆单模单纤光纤模块 | 28 | 个 |
| 8 | 熔纤 | 224 | 条 |
| 9 | 法兰盘 | 224 | 个 |
| 10 | 光端盒 | 28 | 个 |
| 11 | 熔纤用尾纤 | 112 | 个 |
| 12 | 连接设备用尾纤 | 56 | 个 |
| 13 | 9U机柜 | 14 | 台 |
| 14 | 42U机柜 | 1 | 条 |
| 15 | 视频监控专用大型园区核心交换机【核心产品】 | 1 | 台 |
| 16 | 插排 | 15 | 个 |
| 17 | 2*1.5电源线 | 2100 | 米 |
| 18 | 8芯光缆 | 2100 | 米 |
| 19 | 6类网线 | 27 | 箱 |
| 20 | 辅材 | 1 | 套 |

二标包：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万智能半球网络摄像机【核心产品】 | 210 | 台 |
| 2 | 监控存储专用硬盘8TB | 48 | 台 |
| 3 | 智能视频存储计算服务器24盘位【核心产品】 | 2 | 台 |
| 4 | 视频监控专用以太网千兆可网管交换机(PoE) | 14 | 台 |
| 5 | 视频监控专用汇聚交换机 | 1 | 台 |
| 6 | SFP万兆单纤单模光纤模块 | 2 | 个 |
| 7 | SFP千兆单模单纤光纤模块 | 28 | 个 |
| 8 | 熔纤 | 224 | 条 |
| 9 | 法兰盘 | 224 | 个 |
| 10 | 光端盒 | 28 | 个 |
| 11 | 熔纤用尾纤 | 112 | 个 |
| 12 | 连接设备用尾纤 | 56 | 个 |
| 13 | 9U机柜 | 14 | 台 |
| 14 | 42U机柜 | 1 | 条 |
| 15 | 插排 | 15 | 个 |
| 16 | 2*1.5电源线 | 2100 | 米 |
| 17 | 8芯光缆 | 2100 | 米 |
| 18 | 6类网线 | 49 | 箱 |
| 19 | 国产化服务器-32G内存 | 1 | 台 |
| 20 | 国产化服务器-4GE网口 | 2 | 台 |
| 21 | 智能管理服务器 | 2 | 台 |
| 22 | 智能诊断服务器 | 2 | 台 |
| 23 | 多维数据服务器 | 2 | 台 |
| 24 | 辅材 | 1 | 套 |

- 需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：

按照国家有关标准、规范和招标文件要求达到合格标准。

主要设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准。

- 项目技术/服务要求

一标包：

| 1 | 400万智能半球网络摄像机 | 1.半球摄像机像素≥400万； 2.半球摄像机分辨率≥2688×1520，分辨力≥1500TVL； 3.半球摄像机传感器靶面尺寸：≥1/1.8"； 4.为保证弱光成像效果，摄像机像元尺寸需≥2.9um×2.9um； 5.摄像机内置麦克风需≥1个； 6.为保证在低光照条件下仍能摄取清晰图像，摄像机最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 7.针对走廊明暗反差较大的环境，为保证在非常强烈的对比光线下可以捕捉清晰的影像，半球摄像机宽动态能力需≥120dB； 8.因环境不同，需要使用电动变焦镜头，镜头焦距需覆盖2.7mm～12mm； 9.在夜间或其它光线不足情况下需要补光满足应用需求看清物体、人脸等，红外补光距离需≥50m； 10.半球摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;MJPEG； 11.▲人脸识别能力需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 12.半球摄像机采用耐用又安全的金属外壳； 13.为确保摄像机在遇到外界冲击时，其外壳能够保护内部组件不受损坏，摄像机防爆等级需≥IK10； 14.支持本地SD卡存储，支持≥128G；当出现网络异常时可实现本地存储录像； 15.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个DC12V输出接口； 16.供电方式：支持DC12V及POE供电，本项目采用POE供电； 17.▲半球摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 18.由于走廊环境光线不均匀，半球摄像机需支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下的人脸； 19.▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商需具备所投产品售后服务能力，所投产品需要提供三年质保说明及所投产品合法来源渠道说明并加盖厂家公章。 20.★为满足平台对不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准。（需供应商提供保证书并加盖公章） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 监控存储专用硬盘8TB | 1.容量：≥8TB； 2.接口：SATA 6Gb/s; 3.规格：3.5英寸； 4.缓存：≥512MB; 5.性能级别：7200RPM； 6.MTBF:≥250万小时； 7.工作负载率：≥550TB/年。 |
| 3 | 智能视频存储计算服务器24盘位 | 1.存储接口及容量：≥24个SATA接口硬盘，可接入单盘≥20TB容量的SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔； 2.可接入≥200路网络视频信号； 3.▲支持最大接入带宽768Mbps，最大存储带宽768Mbps，最大转发带宽768Mbps；（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 4.解码能力：≥12×1080P； 5.显示能力：≥4K输出； 6.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10； 7.网口:≥2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口； 8.支持HDMI、VGA等视频信号输出； 9.支持eSATA接口； 10.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置； 11.支持≥64个分屏预览；用户可自定义画面分屏； 12.支持可插拔式电源模块，并且冗余电源模块可热插拔； 13. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商需具备所投产品售后服务能力，所投产品需要提供三年质保说明及所投产品合法来源渠道说明并加盖厂家公章。 14.★可接入支持ONVIF协议、GB/T28181协议的设备。（需供应商提供保证书并加盖公章） |
| 4 | 视频监控专用以太网千兆可网管交换机(PoE) | 1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能 ≥126Mpps ； 2.端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP； 3.需支持PoE+，PoE供电≥375W； 4.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K； 5.需支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口； 6.交换机堆叠台数≥9； 7.需支持网管功能； 8.需内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力。 |
| 5 | 视频监控专用汇聚交换机 | 1.交换容量≥598Gbps、包转发率≥252Mpps； 2.接口要求：≥24个10/100/1000光口，≥4个万兆光接口； 3.支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IP ToS、802.1P优先级、VLAN ID、SVLAN ID、VLAN范围等过滤； 4.支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议； 5.支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态和黑洞MAC地址表项；MAC地址≥16K； 6.支持端口聚合，最多支持≥124个聚合组，每个聚合组最大支持≥8个端口聚合； 7.VLAN特性 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 8.支持IGMP Snooping、Proxy、Filter和Fast Leave；支持跨组播VLAN复制；支持三层组播协议PIM-SM和PIM-DM； 9.支持STP、RSTP、MSTP；支持BPDU保护、跟保护、环路保护和BPDU Tunnel；支持跨设备链路聚合；支持G.8032、R-link、VRRP，50ms级保护倒换； 10.支持端口镜像和远程端口；支持SNMP； 11.工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）。 12.需支持网管功能 |
| 6 | SFP万兆单模单纤光纤模块 | 1. ≥20公里万兆单模单纤模块； 2. 传输速率：10G； 3. 接口：LC。 |
| 7 | SFP千兆单模单纤光纤模块 | 1. ≥20公里千兆单模单纤模块； 2.传输速率：1.25G； 3. 接口：LC。 |
| 8 | 连接设备用尾纤 | 1.≥5米FC-LC； 2.电信级； 3.回波损耗：≥50dB; 4.插入损耗：≤0.2dB； 5.可插拔次数：＞1000次。 |
| 9 | 熔纤用尾纤 | 1.≥3米LC-LC； 2.电信级； 3.回波损耗：≥50dB; 4.插入损耗：≤0.2dB； 5.可插拔次数：＞1000次。 |
| 10 | 熔纤 | 1.光纤熔接。 |
| 11 | 法兰盘 | 1. 光纤法兰盘； 2. 电信级； 3. 插损≤0.2db。 |
| 12 | 光端盒 | 1.19英寸机架式； 2.高度1U光纤配线架； 3.12芯； 3.电信级； 4.材质：冷轧板； 5.开启方式：抽拉式开启。 |
| 13 | 9U机柜 | 1.19英寸； 2.9U。 |
| 14 | 42U机柜 | 1.42U网络机柜; 2.至少1个8位10APDU插排； 3.固定板至少3块。 |
| 15 | 插排 | - ≥6孔； 2.≥10A。 |
| 16 | 2*1.5电源线 | 导体规格：2 芯设计，单芯导体截面 1.5mm²， 24/0.25mm 铜丝绞合 额定电压：常规为 450/750V（交流） 载流量：明敷（25℃环境）约 20-25A，穿管敷设（多根并列）约 14-18A 直流电阻：20℃时，单芯导体直流电阻≤12.1Ω/km |
| 17 | 8芯光缆 | 1.光纤类型： G.652D，纤芯直径 9μm，包层直径 125μm，即 9/125μm 标准规格。 2.工作波长： ≥1310nm 衰减系数：1310nm 窗口≤0.36dB/km 色散系数：1310nm 窗口零色散 工作温度：室内光缆 - 20℃~+60℃。 |
| 18 | 6类网线 | 带宽：支持 250MHz，满足千兆以太网（1000Base-T）需求。 传输速率：最高支持 1000Mbps（千兆） 衰减：250MHz 下，100 米链路衰减≤24.0dB（20℃标准环境）。 串扰：近端串扰（NEXT）≥39.9dB，远端串扰（FEXT）≥36.6dB（250MHz 时），抗干扰能力优于五类。 回波损耗：≥12.0dB（250MHz 时），减少信号反射影响。 |
| 19 | 辅材 | 包含胀塞、软管、线槽、网头、自攻钉等一切辅材。 |
| 20 | 视频监控专用大型园区核心交换机 | 1.交换容量：≥645Tbps/1935Tbps；包转发率：≥230400Mpps； 2.整机槽位≥19个槽位，业务板槽位≥8，独立交换网板槽位≥6； 3.本次配置电源板≥2、主控板≥2、风扇≥3；交换网板≥1； 4.本次配置≥2块≥48个千兆电口，≥4个万兆光口； 5.本次配置≥1块≥24个千兆电口，≥16个千兆光口，≥12个万兆光口 6.本次配置≥1块≥48个万兆光口； 7.▲支持千兆电口，千兆光口，万兆光口，25G光口，40G光口，100G光口（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 8.支持正交无中板 CLOS 架构设计，支持主控、交换网板、业务板独立 9.10G/25G/40G/100G端口时延平均≤1us 10.单板40G端口数≥16；单板100G端口数≥16；单板可同时提供25G端口数和100G光口，且实际可用端口总数≥52 11.▲支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性； 堆叠带宽能达到双向3.2Tbps，跨框转发平均时延≤2us 支持 MDC 虚拟化功能，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、划出虚拟交换机的特性，并且最大支持 9个虚拟交换机、规格表项叠加的特性（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 12.支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert 13.支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms 14.支持IPv6协议，支持IPv4和IPv6双协议栈；支持6over4 隧道，4over6 隧道。支持IPV4/IPv6策略路由 15.▲支持DRNI(M-LAG)跨设备链路聚合功能（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 16.支持NQA、iNQA(IPCA)功能。通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 17.▲主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等，无需单独配置硬件监控板卡（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 18.ARP容量≥96K个，ARP学习速率≥1.6K个每秒 19.支持的MAC容量≥500K个，MAC学习速率≥5.7K个每秒，支持的ACL条目容量≥26K 20.支持的IPv4 FIB容量≥780K，支持IPv6 FIB容量≥260K，支持的IPv4组播路由容量≥4K个，支持的ND容量≥80K，支持的端口缓存≥27Mbytes |

二标包：

| 1 | 400万智能半球网络摄像机 | 1.半球摄像机像素≥400万； 2.半球摄像机分辨率≥2688×1520，分辨力≥1500TVL； 3.半球摄像机传感器靶面尺寸：≥1/1.8"； 4.为保证弱光成像效果，摄像机像元尺寸需≥2.9um×2.9um； 5.摄像机内置麦克风需≥1个； 6.为保证在低光照条件下仍能摄取清晰图像，摄像机最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 7.针对走廊明暗反差较大的环境，为保证在非常强烈的对比光线下可以捕捉清晰的影像，半球摄像机宽动态能力需≥120dB； 8.因环境不同，需要使用电动变焦镜头，镜头焦距需覆盖2.7mm～12mm； 9.在夜间或其它光线不足情况下需要补光满足应用需求看清物体、人脸等，红外补光距离需≥50m； 10.半球摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;MJPEG； 11.▲人脸识别能力需支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 12.半球摄像机采用耐用又安全的金属外壳； 13.为确保摄像机在遇到外界冲击时，其外壳能够保护内部组件不受损坏，摄像机防爆等级需≥IK10； 14.支持本地SD卡存储，支持≥128G；当出现网络异常时可实现本地存储录像； 15.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个DC12V输出接口； 16.供电方式：支持DC12V及POE供电，本项目采用POE供电； 17.▲半球摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 18.由于走廊环境光线不均匀，半球摄像机需支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下的人脸； 19.▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商需具备所投产品售后服务能力，所投产品需要提供三年质保说明及所投产品合法来源渠道说明并加盖厂家公章。 20.★为满足平台对不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准。（需供应商提供保证书并加盖公章） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 监控存储专用硬盘8TB | 1.容量：≥8TB； 2.接口：SATA 6Gb/s; 3.规格：3.5英寸； 4.缓存：≥512MB; 5.性能级别：7200RPM； 6.MTBF:≥250万小时； 7.工作负载率：≥550TB/年。 |
| 3 | 智能视频存储计算服务器24盘位 | 1.存储接口及容量：≥24个SATA接口硬盘，可接入单盘≥20TB容量的SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔； 2.可接入≥200路网络视频信号； 3.▲支持最大接入带宽768Mbps，最大存储带宽768Mbps，最大转发带宽768Mbps；（需提供第三方权威机构带章全套检测报告复印件证明并在检测报告中明确标明该项所在位置、页码） 4.解码能力：≥12×1080P； 5.显示能力：≥4K输出； 6.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10； 7.网口:≥2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口； 8.支持HDMI、VGA等视频信号输出； 9.支持eSATA接口； 10.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置； 11.支持≥64个分屏预览；用户可自定义画面分屏； 12.支持可插拔式电源模块，并且冗余电源模块可热插拔； 13. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商需具备所投产品售后服务能力，所投产品需要提供三年质保说明及所投产品合法来源渠道说明并加盖厂家公章。 14.★可接入支持ONVIF协议、GB/T28181协议的设备。（需供应商提供保证书并加盖公章） |
| 4 | 视频监控专用以太网千兆可网管交换机(PoE)) | 1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能 ≥126Mpps ； 2.端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP； 3.需支持PoE+，PoE供电≥375W； 4.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K； 5.需支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口； 6.交换机堆叠台数≥9； 7.需支持网管功能； 8.需内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力。 |
| 5 | 视频监控专用汇聚交换机 | 1.交换容量≥598Gbps、包转发率≥252Mpps； 2.接口要求：≥24个10/100/1000光口，≥4个万兆光接口； 3.支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IP ToS、802.1P优先级、VLAN ID、SVLAN ID、VLAN范围等过滤； 4.支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议； 5.支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态和黑洞MAC地址表项；MAC地址≥16K； 6.支持端口聚合，最多支持≥124个聚合组，每个聚合组最大支持≥8个端口聚合； 7.VLAN特性 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 8.支持IGMP Snooping、Proxy、Filter和Fast Leave；支持跨组播VLAN复制；支持三层组播协议PIM-SM和PIM-DM； 9.支持STP、RSTP、MSTP；支持BPDU保护、跟保护、环路保护和BPDU Tunnel；支持跨设备链路聚合；支持G.8032、R-link、VRRP，50ms级保护倒换； 10.支持端口镜像和远程端口；支持SNMP； 11.工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）。 12.需支持网管功能 |
| 6 | SFP万兆单模单纤光纤模块 | 1. ≥20公里万兆单模单纤模块； 2. 传输速率：10G； 3. 接口：LC。 |
| 7 | SFP千兆单模单纤光纤模块 | 1. ≥20公里千兆单模单纤模块； 2.传输速率：1.25G； 3. 接口：LC。 |
| 8 | 连接设备用尾纤 | 1.≥5米FC-LC； 2.电信级； 3.回波损耗：≥50dB; 4.插入损耗：≤0.2dB； 5.可插拔次数：＞1000次。 |
| 9 | 熔纤用尾纤 | 1.≥3米LC-LC； 2.电信级； 3.回波损耗：≥50dB; 4.插入损耗：≤0.2dB； 5.可插拔次数：＞1000次。 |
| 10 | 熔纤 | 1.光纤熔接。 |
| 11 | 法兰盘 | 1. 光纤法兰盘； 2. 电信级； 3. 插损≤0.2db。 |
| 12 | 光端盒 | 1.19英寸机架式； 2.高度1U光纤配线架； 3.12芯； 3.电信级； 4.材质：冷轧板； 5.开启方式：抽拉式开启。 |
| 13 | 9U机柜 | 1.19英寸； 2.9U。 |
| 14 | 42U机柜 | 1.42U网络机柜; 2.至少1个8位10APDU插排； 3.固定板至少3块。 |
| 15 | 插排 | - ≥6孔； 2.≥10A。 |
| 16 | 2*1.5电源线 | 导体规格：2 芯设计，单芯导体截面 1.5mm²，常用 24/0.25mm 铜丝绞合（总根数 24 根，单丝直径 0.25mm），部分为实心铜导体。 额定电压：常规为 450/750V（交流） 载流量：明敷（25℃环境）约 20-25A，穿管敷设（多根并列）约 14-18A 直流电阻：20℃时，单芯导体直流电阻≤12.1Ω/km |
| 17 | 8芯光缆 | 1.光纤类型： G.652D，纤芯直径 9μm，包层直径 125μm，即 9/125μm 标准规格。 2.工作波长： ≥1310nm 衰减系数：1310nm 窗口≤0.36dB/km 色散系数：1310nm 窗口零色散 工作温度：室内光缆 - 20℃~+60℃。 |
| 18 | 6类网线 | 带宽：支持 250MHz，满足千兆以太网（1000Base-T）需求。 传输速率：最高支持 1000Mbps（千兆） 衰减：250MHz 下，100 米链路衰减≤24.0dB（20℃标准环境）。 串扰：近端串扰（NEXT）≥39.9dB，远端串扰（FEXT）≥36.6dB（250MHz 时），抗干扰能力优于五类。 回波损耗：≥12.0dB（250MHz 时），减少信号反射影响。 |
| 19 | 辅材 | 包含胀塞、软管、线槽、网头、自攻钉等一切辅材。 |
| 20 | 国产化监控平台服务器-32G内存 | 1、处理器类型：国产化，规格不低于1*Hygon 3350 (8核16线程，3.0GHz) 2、内存:≥1*32GB 3、内存插槽数:≥4个 4、标配硬盘:≥1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB；硬盘扩展:≥4个3.5英寸硬盘槽位 5、管理网口:≥1*GE；业务网口:≥2*GE 6、GPU卡:支持不少于2张单宽半高半长GPU卡 7、PCI-E插槽:≥2个 8、USB接口:≥2个前置USB接口+2个后置USB接口 9、视频输出接口:≥1个后置VGA接口 10、机柜要求:机柜深度≥0.8m 11、电源功率:≤500W 12、电源输入:AC:110V/220V 13、工作环境温度:5℃～35℃ 14、工作环境湿度:20%～80%，无冷凝 15、★保证可被校园现有平台软件识别，包含现有监控平台数据与软件调试实施，并完成数据信息迁移，确保平台数据不丢失，确保系统迁移后现有功能均可复原。（需供应商提供保证书并加盖公章） |
| 21 | 国产化监控平台服务器-4GE网口 | 1、1、处理器类型：国产化，规格不低于1*Hygon 3350 (8核16线程，3.0GHz) 2、内存:≥1*16GB 3、内存插槽数:≥4个 4、标配硬盘:≥1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB；硬盘扩展:≥4个3.5英寸硬盘槽位 5、管理网口:≥1*GE；业务网口:板载≥2*GE+双口千兆网卡*1（共计不少于4*GE） 6、GPU卡:支持不少于2张单宽半高半长GPU卡 7、USB接口:≥2个前置USB接口+2个后置USB接口 8、视频输出接口:≥1个后置VGA接口 9、机柜要求:机柜深度≥0.8m 10、电源功率:≤500W 11、电源输入:AC:110V/220V 12、工作环境温度:5℃～35℃ 13、工作环境湿度:20%～80%，无冷凝 14、★保证可被校园现有平台软件识别，包含现有监控平台数据与软件调试实施，并完成数据信息迁移，确保平台数据不丢失，确保系统迁移后现有功能均可复原。（需供应商提供保证书并加盖公章） |
| 22 | 智能管理服务器 | 业务规格:设备管理和资产管理 支持全网设备管理并可自定义添加属性 支持全网设备状态巡检 支持全网设备运行状况的实时更新 支持SNMP标准网管协议 支持资产同步 全网资产统计 支持对服务器CPU、内存、硬盘、关键进程、数据库服务器关键进程等的检查和阀值告警 录像状态检测管理 支持管理海量前端的录像检测 支持根据录像计划智能判断前端录像状态 对未按计划录像的摄像机进行告警上报 支持录像分析结果分类统计、查询 视频质量诊断管理 支持管理海量的视频诊断分析 支持分析结果分类统计、查询 支持视频质量异常的告警上报 图片诊断 支持人脸、过车、车牌等图片质量检测 高效算法自动打分，快速、准确 自定义诊断分数、合格率、抽检规格 支持省市县三级行政区划的OSD诊断，识别异常标注 支持时间戳诊断，保证设备时间同步 NVR管理 支持查看NVR在离线状态、硬盘数量、硬盘存储总容量、硬盘剩余容量、阵列数的统计 网络诊断 支持流量阀值告警 支持自动发现 支持通过全局资产、资产扫描，自动绘制网络拓扑 统计和报表 支持设备故障率统计、设备故障时长统计 可配置自动报表统计功能（每月、每周的报表统计） 支持结合视频诊断结论的资源可用性统计报表 支持报表数据的图形化显示 支持统计报表导出功能 故障报修 支持自动报修 支持报修工单处理 支持工单跟踪 设备运维 支持云存储运维 支持存储留存期检测并提示 知识库 支持发布常见运维知识和关键字检索 支持发布问题并查看答复 安全防护 支持管理安全设备 支持统一呈现安全上报的活跃设备列表 支持自动下发白名单 支持统一呈现攻击事件 视图库运维 支持按照视图库平台和行政区划统计视图库抓拍数据 支持视图库设备抓拍数据和无图片时长统计 支持视图库抓拍URL可用性检测 支持视图库设备字段规范统计 2、▲因所需监控核心显示设备属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，投标人需具备所投产品售后服务能力，所投产品需要提供三年质保说明及所投产品合法来源渠道说明并加盖厂家公章。 3、★保证可顺利接入校园监控平台。（需供应商提供保证书并加盖公章） |
| 23 | 智能诊断服务器 | 视频诊断路数:≥10000路 视频诊断性能: ≥4000路/小时 业务规格:视频质量诊断 支持视频亮度异常检测、偏色检测、视频信号丢失检测、遮挡检测、 对比度异常检测、画面冻结检测、场景变换检测 图像噪声检测，横纹检测、滚屏检测 先进高效的视频诊断算法、准确率高、速度快 支持实况用时检测、丢包率检测 录像状态侦测 支持前端的录像状态检测 支持平台接入的第三方前端的录像状态检测 支持高速的录像巡检 图片诊断 支持人脸、过车、车牌等图片质量检测 高效算法自动打分，快速、准确 自定义诊断分数、合格率、抽检规格 支持省市县行政区OSD诊断，识别异常标注 支持时间戳诊断，保证设备时间同步 统计查询 支持视频诊断结果的实时查询 支持录像状态侦测结果的实时查询 支持ssh、snmp采集设备性能并统计 2、▲因所需监控核心显示设备属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，投标人需具备所投产品售后服务能力，所投产品需要提供三年质保说明及所投产品合法来源渠道说明并加盖厂家公章。 3、★保证可顺利接入校园监控平台。（需供应商提供保证书并加盖公章） |
| 24 | 多维数据服务器 | 人脸/车辆图片接入: ≥512Mbps 人脸/车辆图片转发: ≥1024Mbps 人脸/车辆小图+大图URL+结构化数据接入转发: ≥500条/s URL、MAC/RFID数据接入及转发: ≥1500条/s 采集前端接入数量: ≥5000个 CPU:不低于Intel Xeon E3-1275 v6 操作系统:不低于欧拉 openEuler22.03 内存: ≥32GB 网口: ≥GE*3 串口: ≥1个RS232口，1个RS232/RS485复用口 USB接口: ≥4个 HDMI接口: ≥1个 VGA接口: ≥1个 交流电源输入:交流电源输入：100～240V AC；50Hz/60Hz 电源槽位:标配1个300W电源，可扩展1+1双电源冗余 重量:标配≤12kg；最大≤14kg 工作温度:0°C～40°C 工作湿度:20RH%～80RH%（非凝结） 2、▲因所需监控核心显示设备属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，投标人需具备所投产品售后服务能力，所投产品需要提供三年质保说明及所投产品合法来源渠道说明并加盖厂家公章。 3、★保证可顺利接入校园监控平台。（需供应商提供保证书并加盖公章） |

- 项目实施要求

安装调试后立即运行无故障，质保期内出现非人为故障立即更换新品。

- 验收方式

按照监控设备安装验收监管理办法执行，详见《监控设备安装验收监管理办法》。

竣工验收须达到以下标准：设备连续运行72小时故障率≤1%，网络传输稳定，1小时内丢包率≤1%，监控画面分辨率误差≤5%。

- 其他技术、服务相关要求。

1、按照国家有关标准、规范和招标文件要求达到合格标准；

2、合同签订后需提供针对本项目所使用的相关监控类设备的检测报告并加盖制造厂商公章及投标人公章备查。

3、满足哈尔滨工业大学安防要求；

4、项目验收合之日起36个月质保期。

- 八、监控设备安装验收监管理办法

为明确保卫处在监控设备安装验收过程中的监管职责、流程和标准，确保监控系统稳定、可靠运行，满足安全防范管理要求。特制定本监管办法。

监管人员由交通安防科指派两名及以上人员对全过程进行现场监管：

一、设备到货监管

会同安装单位、设备供应商共同对设备进行开箱检查。核对设备的品牌、型号、规格、数量是否与合同约定一致，检查设备外观是否完好，有无损坏、变形、受潮等情况；查看设备的产品合格证、质量检验报告、使用说明书等资料是否齐全。

二、安装过程监管

每周定期巡查或不定期抽查，检查安装施工进度是否按照计划进行，安装质量是否符合要求，施工人员是否遵守安全操作规程等。在巡查过程中，填写《监控设备安装现场巡查记录表》，详细记录巡查情况。

三、验收过程监管

设备验收：对设备的性能指标进行测试，如摄像机的清晰度、色彩还原度、夜视功能，图像的分辨率能够清晰显示监控目标的细节，硬盘录像机的存储容量、读写速度、录像回放功能等，确保符合合同和技术要求。

安装验收：检查监控设备的安装位置、角度是否符合设计要求，安装是否牢固，支架、线缆等安装配件是否齐全、规范。检查线缆敷设是否整齐、规范，标识是否清晰，接地是否可靠。对安装工艺进行评估，确保符合相关标准。

系统功能验收：对监控系统的各项功能进行全面测试，包括视频实时监控、存储、回放功能，多画面切换功能，报警联动功能，用户权限管理功能等。测试系统的稳定性和可靠性。

资料验收：检查安装单位提供的技术资料是否齐全、准确、规范，与实际安装情况是否相符。技术资料应包括设备说明书、合格证、保修卡、安装图纸、调试报告、验收申请报告等。资料应分类整理，装订成册，便于查阅和保存。