神木能源集团石窑店矿业有限公司

水冷设备水道清洗长期服务项目采购公告（附件）

一、招标条件

本招标项目神木能源集团石窑店矿业有限公司水冷设备水道清洗长期服务项目招标人为神木市神木能源集团石窑店矿业有限公司，招标项目资金来自自筹资金，出资比例为100% 。该项目已具备电子（DZ）采购招标条件，现对该服务进行电子平台招标。

二、招标范围

招标范围：详见本项目服务实施方案。

服务地点：石窑店煤矿。

工期： 签订合同后90天。

三、最高限价

本项目最高限价为： 2400元/台

四、确认

请有意向参与本项目的电子采购的投标人，登录“中招联合招标采购系统”（网址:www.365trade.com.cn）进行全流程电子化招标采购。

五、谈判时间

以招标人电子平台发布时间为准。

六、联系方式

招 标 人：神木能源集团石窑店矿业有限公司

地    址：陕西省神木市店塔镇倪家沟村

联 系 人：黄建锋

电    话：13992763229（微信同号）  13992230575

项目编号：_____年第____号 移交日期：____月____日

水冷设备水道清洗长期服务方案

总 经 理：

矿 长：

分管领导：

部门负责人：

编制人：

编制部门：机电部

编制日期：2025年11月17日

一、水道清洗实施原因：

由于设备长时间运行，设备内部水道结垢、水流量减少，从而引起设备冷却效果差，设备温度升高。为不影响设备正常运转，能及时有效的得到处理，需将我矿水冷设备水道进行定期清洗合作。

二、施工地点及作业要求：

1、施工地点：①井下掘进面、综采工作面；②地面各生产厂房。

2、服务方现场作业人员需熟悉设备结构原理及其他各项性能。

3、服务方人员能熟练操作自配的所有设备；熟悉工作流程。

4、现场作业前根据我矿设备在一定进水压力流量下，观察设备冷却水流量自行选择使用专用水道清洗液及相关药剂按一定比例放入水中溶解。

5、将清洗专用设备连接到电动机、减速机进水口，出液口使用专用管路接入回液箱。

6、接入设备液体循环压力不得大于原设备冷却水压力，作业时水压选择为1-1.5MPa范围内。

7、服务方作业时观测每台设备循环液体的压力与流量，使水道中的结垢溶解。最终使水道畅通，流量接近于原设备设计要求。

8、每台设备清洗完成后需用清水对设备水道进行清洗，稀释管道中的酸性液体且液体集中回收。

三、安全注意事项：

1、入井作业人员必须熟知《煤矿安全规程》2022版及矿井作业安全知识，入井前后严格遵守神木能源集团石窑店矿业有限公司规定的相关制度。

2、作业时作业人员听从并配合矿方现场人员指挥。

3、清洗设备及相关材料入井前经矿方人员检查确认后方可入井。

4、其他未尽事宜，严格按照《煤矿安全规程》2022版规定及公司“机电设备”管理办法实施。

四、验收标准：

1、清洗完成后设备符合MT/T105-2006 刮板输送机通用技术条件。

2、现场接入冷却水，流量符合设备运行要求。

五、其它要求：

1、服务方人员提前到矿办理作业人员及设备入井相关手续。

2、药品运输过程中由矿方人员进行监督，服务人员携带到作业地点。

3、作业人员根据清洗设备堵塞状态自行配比溶液。

4、服务方需自行配备相关设备，提前到矿办理相关手续等。

5、矿方提供1140V电源（井下）、地面为380V或660V电源，其余辅助设备及物料均由服务方自行解决（如开关、变压器、电缆等）。

6、井下服务时所有设施必须具有煤矿安全标志证书、电器设备的防爆合格证等（如电动机、开关、变压器、电缆等）。

7、作业人员将药品垃圾及溶液集中回收、不得随意丢弃倾倒。

8、作业时不得将溶液抛洒或飞溅到其他设备表面造成损坏。

9、现场作业时严格看管好药品、药剂。不得随意开口造成药品挥发，污染巷道空气。

10、清洗完成后的设备再次用清水进行清洗，防止清洗液保留到水道中造成设备腐蚀。

11、服务方可提前到矿实际勘察作业地点后进行报价。

12、本次服务合作暂定一年或服务费用达到30万元，以先到为准维修服务结束。合作期间维修方积极响应矿方各类技术指导。

13、服务方接到矿方通知后，按矿方要求的工期进行清洗，如服务方因拖延清洗工期，造成矿方局部或全矿停产时，矿方可单方解除维修合同。如出现多次（2次及以上）因清洗工期协商不成时，双方自动解除清洗服务合同。

14、双方在合作期内，每季度进行一次结算。

15、未尽事宜，双方协商解决。

六、投标单位资质要求：

1、维修单位具有能够独立承担民事责任的企业法人，具备增值税一般纳税人资格，提供有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证。

2、服务方必须具有矿用设备检修资质证书。

神木能源集团石窑店矿业有限公司

机电部

二〇二五年十一月十七日

维修表：（井下）

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 数量 | 合计清洗次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电机 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 采煤机摇臂 | 个 | 1 |  |  |

最终结算以实际发生数量为准，由双方现场验收后，据实结算。

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 数量 | 合计清洗次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电机 | 台 | 1 |  |  |

维修表：（地面及各厂房）

最终结算以实际发生数量为准，由双方现场验收后，据实结算。

神木能源集团石窑店矿业有限公司

水冷设备水道清洗长期服务项目

电子（DZ）采购参（选）标单位资料清单

- 项目报价单（附表一）

- 营业执照

- 法定代表人授权委托书（附表二）

- 开户许可证（或开票信息）

5、资质要求：投标人必须具有相应矿用设备检修资质证书。（其余要求详见服务实施方案）。

注：（1）、本项目报价必须低于最高限价，否则属于无效报价，投标提交。

（2）、以上资料提供加盖单位红章的扫描件。

（3）、投标人提交的相关资料必须真实，可靠。否则取消投标资格，并承担相应处罚后果。

附表一

| 神木能源集团石窑店矿业有限公司 水冷设备水道清洗长期服务项目 报价单 第 次 |  |
| --- | --- |
| 项目编号：202511-FW-13 时间：2025年 月 日 |  |
| 项目名称 | 水冷设备水道清洗长期服务项目 |
| 项目内容及要求 | 详见《服务项目实施方案》 |
| 工期 |  |
| 含税报价 | 大写： 元/台 小写： 元/台 |
| 税票类别 | % 增值税专用发票 |
| 报价单位 |  |
| 报价单位负责人 |  |
| 联系电话 |  |
| 是否响应矿方要求 |  |