# 询比采购公告

1.采购条件

兰西污水处理厂项目部基坑支护、降水专业分包采购采购项目（以下简称“本项目 ”），资金来源为企业自筹。采购人为黑龙江省矿投建设工程有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行询比采购。

2.项目概况及采购内容

2.1 项目名称：兰西污水处理厂项目部基坑支护、降水专业分包采购。

2.2 项目概况：兰西污水处理厂项目部基坑支护、降水工程。

2.3 采购范围及合同包划分：对基坑支护、降水工程进行采购，共划分 1 个合同包，即 A1 合同包。具体内容详见下表：

| 合同包 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 预计数量 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调储池、配水池基坑支护工程专业分包 | 钢板桩打拔，36B型工字钢，桩长12m | 根 | 262 | 调储池 | 最终按实际发生工程量计算费用。 |
|  |  | 钢板桩打拔，拉森钢板桩，桩长9m | 根 | 68 | 配水池 |  |
|  |  | 钢板桩租赁费（暂估90天），36B型工字钢，桩长12m | 根*天 | 23580 | 调储池 |  |
|  |  | 钢板桩租赁费（暂估90天），拉森钢板桩，桩长9m | 根*天 | 6120 | 配水池 |  |
|  |  | 1.锚杆直径：150mm 2.长度：按照设计方案； 3.钢绞线、配套相应的锚头、锚具、垫板等； 4.锚固方法、浆液种类：水泥浆； 5.引孔、清孔、钢绞线制作安装、制浆、注浆及安装腰梁和张拉。 | m | 2900 | 调储池 |  |
|  | 调储池、配水池基坑降水工程专业分包 | 1、降水井成井； 2、下入水泵； 3、电缆驳接； 4、降水井排水管驳接至主排水管线； 5、管井直径为600mm，井深15m，井间距10.2m。 | 眼 | 4 | 配水池 |  |
|  |  | 1、降水井成井； 2、下入水泵； 3、电缆驳接； 4、降水井排水管驳接至主排水管线； 5、管井直径为600mm，井深18m，井间距9.58m。 | 眼 | 17 | 调储池 |  |
|  |  | 1、降水井日常维护； 2、观测水位； 3、水泵维修与更换； 4、降水周期暂定90天。 | 眼*天 | 1890 |  |  |
|  |  | 1、主管线焊接； 2、主管线找坡； 3、使用后主管线拆除与回收（暂估150m）； 4、主管线采用Φ273mm钢管。 | m | 150 |  |  |
|  |  | 不使用排水主管线，单独进行排水采用DN90排水管（21眼降水井，暂估2100米，管线采用DN90） | m | 2100 |  |  |
| 预算总价 |  |  | 891,024.00 |  |  |  |
| 注：1、供应商总报价不得超过最高投标限价，且单价不得高于各分项的单价最高限价。此单价为含税（专票）。结算数量以实际发生数量为计量数量。 2、供应商报价包含以上各分项的全部、 自带随身小型机械、生产用具等辅助工具。 3、具体工作内容详见附件图纸。 |  |  |  |  |  |  |

2.4 服务期限：按采购人要求工期内完成（具体时间以双方签订合同为准）。

2.5 服务地点：黑龙江省绥化市兰西县（采购人指定地点）。

2.6 质量标准：符合现行国家、地方及行业相关专业验收规范的合格标准。

2.7 安全目标：杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故，各类生产安全责任事故死亡人数为零。

3.供应商资格要求

3.1 供应商须在中华人民共和国境内注册的法人，持有市场监督管理部门登记的有效营业执照和有效的安全生产许可证，基本账户开户许可证或基本存款账户信息，并在人员、资金等方面具有相应的服务能力。

3.2 资质要求：供应商须具有建设部门颁发的地基基础工程专业承包二级资质及其以上资质。

3.3 信誉要求：

3.3.1 供应商在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/） 中被列入严重违法失信企业名单的，不得参加本项目。以企业信用信息公示系统网站查询结果（网页截图）为准。

3.3.2 供应商在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的，不得参加本项目。以“信用中国 ”网站查询结果（网页截图）为准。

3.3.3 近三年（2022 年 11 月 01 日～响应文件递交截止时间止）供应商及其法定代表人有行贿犯罪记录的，不得参加本项目询比采购。无行贿犯罪行为的认定以供应商提供的在中国裁判文书（https：//wenshu.court.gov.cn/）网站上无行贿犯罪查询记录的网页截图为准（查询日期应在询比采购公告发布后至响应文件递交截止日期之间）。

注：查询方法详见“ 附件：部分网页截图示例查询方法 ”。

3.4 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本项目询比。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询比，否则，相关询比均无效。供应商与本项目其他供应商高级管理人员之间存在交叉任职，不得参加本项目询比。

3.5 本项目不接受联合体，不允许分包。

4.采购方式：询比采购

5.采购文件的获取

5.1 采购文件获取时间：2026年3月07日午08时30分至11时30分至 2026年3月09日下午13时00分至16时00。（北京时间，下同）；

5.2 采购文件售价：不收取；

5.3 采购文件获取方式：凡有意参加投标者，请于2026年3月07日至2026年3月09日，每天上午08时30分至11时30分，下午13时00分至16时00分（北京时间，法定节假日除外），通过邮箱（hljskjjt@126.com）联系代理公司工作人员获取询比采购文件，并按采购文件要求将填写后的资料加盖公章，通过电子邮件回传至本项目代理机构邮箱（hljskjjt@126.com）。发送成功后请及时联系代理机构工作人员，逾期不予受理。【注：1.本项目报名表填好后需打印并盖公章（资料打包压缩后一次性回传，邮件名称：项目编号+单位名称+XX项目响应文件）。

5.4 本项目采用线下申请方式。

6.履约保证金

供应商成交后按合同约定是否缴纳履约保证金

7.响应文件的递交

7.1 响应文件递交的截止时间：2026年 3月10日 09 时 00 分（北京时间）；

7.2 供应商应按照询比文件要求格式进行制作报价文件及相关资格审查文件并按照要求递交，未在递交截止时间前完成递交的，视为逾期送达，将不予受理。

7.3供应商按要求制作完响应文件后在响应文件递交的截止时间前将响应文件的PDF版按（项目编号+单位名称+XX项目响应文件）命名后发至hljskjjt@126.com。截止时间后发送的文件一律视为无效投标文件。

8.响应文件开启时间及地点

8.1 响应文件开启时间：同响应文件递交的截止时间。

8.2 响应文件开启地点：采购人指定地点。

9.发布公告的媒介

本项目招标公告在中招联合招标采购平台上发布。

10.其他说明

10.1 本次询比评标采用最低投标价法，对供应商的资格审查采用资格后审形式。

10.2 参与询比采购过程中遇到的问题可拨打技术支持电话0541-82722749。

11.受理异议的联系人和联系方式

采购单位：黑龙江省矿投建设工程有限公司

联 系 人：赵女士

联系电话：0451-82714493

地  址：哈尔滨市南岗区理治街33号

招标联系人：王先生

项目联系电话：0451-82722749