货物类/服务类项目 采购需求信息填报表

| 采购项目名称 | 红外双悬臂梁加工技术服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 980000/元（人民币） | 采购方式 | □公开招标 ☑快速采购 □其它( ) |
| 付款方式 | 30% 预付款（合同签订后 10 个工作日）、60% 进度款（全部器件加工完成且初检合格）+10% 尾款（交付验收合格后） |  |  |
| 交付时限、地点 | 合同签订后6个月内完成器件加工、检测，交付至哈尔滨工业大学2A栋815 |  |  |
| 质保期 | 至少1年 |  |  |
| 评审办法 | ☑综合评分法 □最低价评标法 |  |  |

- 采购标的需实现的功能或者目标：

为所需制备的红外热触发器件核心结构提供高端微纳加工服务，完成红外吸收器、金属悬臂梁、牺牲层及释放结构的一体化加工，形成具备红外吸收与热触发功能的MEMS集成器件，并用于后续性能测试与验证。

- 采购标的明细（名称、数量、单位）：

| 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 红外热触发吸收器 | 10 | 件 |
| 红外热触发双悬臂梁 | 50 | 件 |

- 需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：

供应商应具备与本项目实施相适应的质量管理能力，加工、检测、交付及售后服务过程应符合国家、行业及采购人相关技术和质量管理要求。

- 供应商资格要求

需符合《政府采购法》第二十二条要求。（具有独立承担民事责任的能力（法人/组织/自然人）、良好商业信誉与健全财务制度、履行合同所需的设备与技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。）

- 项目技术/服务要求

★号项技术/服务要求为实质性响应条款，任一项不满足的，按无效响应处理。

1、Pt层厚度90nm、表面Au阵列厚度60nm、SiO2层厚度1.5μm、非晶硅牺牲层厚度2.5μm、Al层厚度约500nm；各膜层厚度误差控制在±5%以内；关键层间套刻精度应控制在±0.5μm以内（★）；

2、双悬臂梁接触间隙以500nm为目标值，原则上应控制在300–700nm范围内（★）。

XeF2释放后悬臂梁结构应保持完整，无明显翘曲、粘连、塌陷及侧向偏移。提供FIB观测图片、显微照片、膜厚测试数据、台阶测试数据及关键间隙测量结果作为验收依据。

- 项目实施要求

供应商应提供1年质保服务。质保期内若出现尺寸及精度与技术要求不符、膜层厚度超差、XeF2释放异常、悬臂梁翘曲/粘连/塌陷、关键间隙不达标等质量问题，供应商需免费重新加工并承担相应检测费用。供应商应提供7×24小时电话支持服务，在接到采购人故障报修或问题反馈后24小时内作出响应并提出处理方案，必要时配合采购人开展后续技术支持工作。

- 验收方式

器件指标参数、加工质量应符合采购合同要求，并出具工艺参数及器件表征检测报告。其中，精度检测需在恒温（22±0.5℃）、恒湿（35%–50% RH）环境下进行，避免粉尘及温湿度变化影响测量准确性。红外吸收器微结构尺寸、关键层间套刻偏差、悬臂梁关键尺寸、双悬臂梁接触间隙、薄膜厚度以及XeF2释放后悬臂梁形貌，均应采用高精度测试设备进行检测，检测报告中需标明测试设备型号与测量精度；关键尺寸测量分辨率或测量能力应满足纳米级检测要求，其中对悬臂梁接触间隙、微结构尺寸等关键参数的测量分辨率不低于5nm，并应提供显微照片、膜厚测试数据、台阶测试数据及关键间隙测量结果。

- 其他技术、服务相关要求。

知识产权与保密要求方面，供应商需承诺所提供器件的加工工艺不侵犯第三方知识产权，若引发侵权纠纷由供应商承担全部责任；项目相关的工艺参数、器件设计图纸需保密，未经采购人书面许可不得向第三方泄露，保密期限为合同终止后10年。涉及精密器件的包装、运输方面，要求防静电、密封盒、缓冲防震，外包装箱标注标识，全程防震、防潮等。