- 采购标的需实现的功能或者目标：

重载升降机构主要针对KUKA KR1000 Titan机器人，要求能够搭载机器人本体及其控制柜，保证机器人在不同姿态运行过程中可以稳定支撑，机器人底座距离地面高度覆盖1000~2500mm。

- 采购标的明细（名称、数量、单位）：

| 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 重载升降机构 | 1 | 套 |
| 重载升降机构安装、调试 | 1 | 次 |

3.需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：

GB 30439.1-2013 工业自动化产品安全要求 第1部分: 总则

GB/T 41273-2022 生产过程质量控制 系统模型与架构 机械加工

CB/T 3606-1993 机电设备安装质量要求

4.供应商资格要求

需符合《政府采购法》第二十二条要求。（具有独立承担民事责任的能力（法人/组织/自然人）、良好商业信誉与健全财务制度、履行合同所需的设备与技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。）；拟参加本项目的潜在供应商应在中华人民共和国境内注册的（不含香港、澳门、台湾地区）；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的报价。采购人或采购代理机构将通过“中国政府采购网”、“信用中国”对拟参加本项目的潜在供应商企业信用记录进行查询，以报价当天网站查询结果截图为准，对列入失信记录名单的，报价文件无效。本项目不接受联合体。

5.项目技术/服务要求

1）★总重量不大于4t；（提供有效支撑材料，如：同类产品交付测试报告、方案设计报告及仿真结果等)

2）★升降行程大于1500mm，满足机器人安装底座离地高度覆盖1000~2500mm；（提供有效支撑材料，如：同类产品交付测试报告、方案设计报告及仿真结果等)

3）★承载能力大于7t，且具备足够强度与刚度，在机器人工作状态不应发生抖动、弯曲、断裂等；（提供有效支撑材料，如：同类产品交付测试报告、方案设计报告及仿真结果等)

4）★提供与机器人本体及其控制柜的安装接口；（提供有效支撑材料，如：同类产品交付测试报告、方案设计报告及仿真结果等)

5）★结构设计的安全系数大于1.5；（提供有效支撑材料，如：同类产品交付测试报告、方案设计报告及仿真结果等)

6）不得与机器人工作空间（前侧、左侧、右侧）发生干涉；

7）预留机器人电缆走线槽；

8）设置吊装接口，满足水平起吊要求；

9）设置机械限位，确保误操作下不超行程运行；

10）配合采购人完成传动机构和执行机构选型，升降速度应不小于20mm/s；

11）配合采购人完成升降机构的电气系统集成和调试工作。

6.项目实施要求

1）项目中标后供应商应在7个工作日内提交项目实施计划，内容应包括方案设计、出图、投产、安装调试计划；合同签订15天内应完成方案设计评审；合同签订30天内完成详细方案设计；逾期未完成的，除地震、海啸、自然火灾等不可抗力导致的因素外，确由供应商造成的延误，每月应按照合同总金额的3%对采购人赔偿。

2）升降机构投产前，供应商应主动联系采购人相关技术管理人员确定最终实施方案。设备投产后，由供应商相关技术人员对加工实施进度、加工质量等进行全程跟踪。

3）加工完成后由供应商完成升降机构的安装、调试。

4）升降机构安装结束后，供应商需参加调试工作，并配合采购人完成验收工作。

5）升降机构安装、调试过程中如确因设计问题造成损失，其直接、间接损失经确认后，均应由供应商承担。

6）供应商针对硬件操作、运行维护等方面，提供必要的培训。培训内容包括升降机构原理、功能介绍、以及升降机构基本故障诊断排查、易损部件更换、机构拆卸与搬运等内容，确保采购人操作人员能独立、熟练、正确操作使用、维护设备，培训方式及培训时长由双方协商确定。

7.验收方式

1）对照测试报告逐项检查功能、指标，满足全部技术参数要求经采购人审核通过为验收通过。

2）如果发现设备存在设计缺陷，供应商应在2周内完成整改，相关费用由供应商承担。

3）供应商需配合采购人开展以下测试：

a）静载试验：安装机器人以及控制柜后由机器人抓取1.5T载荷，控制机器人在前侧、左侧、右侧多个位置停留，观察升降机构无明显弯曲变形，扭转变形。

b）动态测试：安装机器人以及控制柜后由机器人抓取1.5T载荷，控制机器人在前侧、左侧、右侧多个位置停留，并控制升降机构在行程内往复移动，观察升降运动是否有卡滞、异响、明显抖动。

严格按照以上测试条件对升降机构展开验收测试，如在验收过程中有不合格项，供应商需在15日内整改并申请复验，复验仍不合格，采购人有权拒收并要求供应商更换全新设备，产生的费用由供应商承担。

8.其他技术、服务相关要求。

1）附件文件：测试报告、机械图纸、设备三维模型、操作说明书。

2）质保要求：自验收合格后24个月，质保期内可要求供应商对非人为故障导致的配件损坏免费更换，质保期内免费维护1次。

3）培训要求：供应商提供1次现场培训，培训内容报告设备操作、维护等内容，人员(≥2人)培训后能够独立完成设备的日常操作。

4）供应商需承诺所提供的设备设计方案、核心部件无知识产权纠纷，若引发第三方追责，应有供应商承担全部责任；项目相关的技术图纸、测试数据未经采购人书面许可不得向第三方泄露，期限为合同终止后10年。