申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：

时间：

氧气减压器、二氧化碳减压器维修配件

技术参数要求

- 一、氧气减压器

- 氧气减压器适用于我院10L至40L氧气钢瓶。

- 氧气高压表：40径向压力表，量程：0-25MPa，精度：2.5级，表头螺纹：公制牙M10*1

- 氧气低压表：40径向压力表，量程：0-1.6MPa，精度：2.5级，表头螺纹：公制牙M10*1。

- 氧气量程：0-1.6MPa可手动调节。

- 高压进气接头：国标G5/8瓶口内牙螺纹。

- 低压输出端：德标氧气微型终端接口。

- 双表头表芯均采用黄铜材质。

- 双表头均具备仪表保护罩。

- 需对氧气减压器及高压表、低压表、德标氧气微型终端接口配件单独报价，录入图特字典库，据实结算

- 质保期≥1年，包括单独报价的配件。

- 二、二氧化碳减压器

- 1.使用介质：二氧化碳，适用于40L二氧化碳钢瓶

- 2.输入压力：0-25MPA，输出压力：0-1.6MPA

- 3.公称流量：5M3/h

- 4.材质：全铜材质

- 5.输入螺纹：G5/8

- 6.输出螺纹为：M6X1.5

- 7.自带安全阀，超压时可自动泄压，压力降低自动恢复。

- 8. 需对二氧化碳减压器及高压表、低压表配件单独报价，录入图特字典库，据实结算

- 9. 质保期≥1年，包括单独报价的配件。