兴银龙自动开关门及门禁系统维保服务采购项目

服务需求

- 基本情况

- 农银大厦南楼物业项目

农银大厦南楼位于北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼，大厦设置旋转门2樘，品牌：多玛；平开门2樘，品牌：史丹利，分布于大厦南北大堂，设备于2010年投入使用。根据农银大厦南楼物业服务委托合同约定及GB/T 29530-2013《平开门和旋转门抗静扭曲性能的测定》相关要求，对设备进行1次维护保养/季度工作。

- 凯晨大厦办公区物业项目

凯晨大厦办公区位于北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座七、八、九层，办公区设置有平开门6樘，品牌：史丹利，型号：MC521，分布于七、八、九层电梯厅东西两侧，设备于2010年投入使用。根据凯晨大厦办公区物业服务委托合同约定及GB/T 29530-2013《平开门和旋转门抗静扭曲性能的测定》相关要求，对设备进行1次维护保养/季度工作。

- 养老金业务部物业项目

养老金业务部办公区位于北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座3层，办公区设有平开门1樘，品牌：皇冠，型号：N-818，位于办公区入口处，设备于2022年投入使用。根据养老金业务部办公区物业服务委托合同约定及GB/T 29530-2013《平开门和旋转门抗静扭曲性能的测定》相关要求，对设备进行1次维护保养/季度工作。

- 公主坟办公楼物业项目

公主坟办公楼位于北京市海淀区复兴路甲23号，办公楼设有1樘旋转门、8扇平开门、1樘伸缩门，品牌：松下，分布于办公楼一层，设备于2022年投入使用。根据公主坟办公楼物业服务委托合同约定及GB/T 29530-2013《平开门和旋转门抗静扭曲性能的测定》相关要求，对设备进行1次维护保养/季度工作。

- 怀柔分公司（党校物业管理部）

怀柔分公司（党校物业管理部）位于北京市怀柔区红螺东路5号，项目设有旋转门1樘，品牌：OBE；平开门3樘，品牌：瑞可达、德奥；平开门（门禁）系统7套，品牌：海康，型号DS-K1T314BMW；电动伸缩门3樘，品牌：红门，分布于会务楼、7、9、10、17、18号楼、西会议楼、锅炉房及南、北门，设备于2006年投入使用。根据怀柔分公司（党校物业管理部）物业服务委托合同约定及GB/T 29530-2013《平开门和旋转门抗静扭曲性能的测定》相关要求，对设备进行1次维护保养/季度工作。

- 项目资质要求

- 具有合法有效的营业执照。

- 具有“质量管理体系认证证书”。

- 近三年内未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 响应人法定代表人、控股股东或实际控制人与招标人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- 禁止存在下列关联关系的响应人同时参与本项目采购：（1）存在控股、管理关系；（2）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（3）法定代表人或单位负责人为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）。

- 未中国农业银行及被兴银龙列入禁用供应商名录范围（禁用供应商不得通过代理、更名等方式参与本次采购活动）。

- 服务内容、标准、时间及所需提交的成果

- 服务内容、时间

- 旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备维保服务涉及农银大厦南楼、凯晨大厦办公区、养老金业务部办公区、公主坟办公楼物业项目及怀柔分公司（党校物业管理部）。

- 日常服务：乙方应当按照物业服务委托合同约定及“旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备维保服务需求中服务标准”内容对设备进行1次维护保养/季度工作，保证旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备运行平稳、安全，并做好维护保养记录。

- 重大活动服务保障：提供旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备重大活动现场服务保障及设备联合调试服务，确保重大活动当日会议旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备运行正常。

- 换季保养频次：每年配合完成春、秋季2次换季保养工作。

- 服务标准及要求

- 法规依据

GB/T 29530-2013《平开门和旋转门抗静扭曲性能的测定》、GB/T 34616-2017《人行自动门通用技术要求》、GB/T 31096-2014《自动门安全要求》、JG 305-2011《人行自动门安全要求》

- 按照以下旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备标准执行。具体为：

- 关门位置功能开关检查、调整。

- 探头探测范围、灵敏度检查。

- 驱动单元皮带磨损检查、清理、更换。

- 机械传动检查、调整、坚固连接螺栓。

- 轨道工作面磨损情况检查、清理、修理。

- 轨道接缝。

- 按计划完成维保/季度。

- 维修、维保人员须具备低压电工作业操作证，证书应在有效期内。

- 维修、维保人员作业中乙方应当负责落实现场安全防护措施，服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度，保证作业安全。

- 乙方需向甲方提出合理化建议并书面报告所维护保养旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）更换修理需求。

- 乙方应对所维护保养旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备的安全运行负责，保障设备整机及配件为全新无损配件。

- 乙方不得以任何形式分包、转包维保服务工作。

- 在合同履行期间，乙方应始终具有合格的用工主体资格，与派出的项目人员应已建立合法的雇佣关系并履行相关职责，甲方与乙方及乙方人员不构成劳务派遣关系，乙方工作人员的各项保险及人员安全问题由乙方全权负责，均与甲方无关。

- 维修、维保人员应严格按照维保计划进行维修及保养工作，工作应严谨细致，确保旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备处于完好的状态，并如实填写维保记录，确保甲方的正常使用。

- 服务所需提交成果

乙方需在维修保养工作完成后，向甲方提供维护保养记录表，该记录表由甲方存档保管。

- 应急维修及保障服务

旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备突发运行故障、出现安全隐患等情况时，乙方应在15分钟内响应，2小时内到达现场排除故障，直到恢复运行（设备零部件损坏，需加工或更换除外；乙方应储备一定数量的易损零配件，以保证急修的需要）。如现场无法第一时间完成维修，需采取临时安全管控措施，确保旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备整体安全稳定运行。24小时内制定维修计划，待批准后，按计划有序实施。

- 验收

- 每次旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备维保工作完成，乙方以书面表格形式记录维保内容、配件消耗、遗留问题等形成维保工作记录表报于甲方，并由甲方监管人员签字确认，维保工作记录一式两份，甲、乙双方各保留一份。维保工作记录需如实填写，作为结算及存档依据。

- 工作中严格按照维保合同的规定，按照规定时限处理报修，因保养不力造成旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备故障影响会议正常召开，甲方有权根据事故情况对乙方考核验收。

- 报价要求

- 旋转门、平开门、伸缩门、平推门（门禁）设备维护服务费用计算，其中包含：单价、数量、合计及税费等。最终支付费用以合同报价为准，不另行支付合同最终报价外产生的其他费用。

- 乙方服务过程中所需的各种物耗，采购单件、单价在不含税2000元以下（含2000元）的，由乙方负责提供。

- 服务期限

本服务期限自合同签订之日起，至2029年4月30日，各项目服务期限为：

- 农银大厦南楼服务期自合同签订之日起至2029年4月30日止。

- 凯晨大厦办公区服务期自合同签订之日起至2029年4月30日止。

- 养老金业务部办公区服务期自2026年10月30日起至2029年4月30日止。

- 公主坟办公楼服务期自合同签订之日起至2029年4月30日止。

- 怀柔分公司（党校物业管理部）服务期自合同签订之日起至2029年4月30日止。

- 付款要求

（一）付款方式：甲方以银行转账的方式支付乙方服务费用，乙方需要提供相应的增值税专用发票及《设备设施运行评估报告》等维护保养过程各类资料。

（二）合同价款的支付：合同签订后，乙方按照甲方要求完成维保服务，甲方每6个月根据维保次数及合同单价据实支付维保费用。乙方出具完整的维保工作记录单并提出书面请款函作为付款申请条件。如合同履约期间设备更新改造，乙方根据甲方要求终止相应服务，甲方不再支付后续维保服务费用。

- 其他要求

合同的终止：如甲方因业主方原因导致本合同服务终止的，甲方需提前通知乙方，服务终止时双方按照实际服务完成情况进行结算，甲方向乙方支付服务费后，对乙方不再承担责任。

附：设备配置清单

设备配置清单

| 序号 | 物业项目 | 维保项目 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农银大厦南楼 | 旋转门 | 多玛KTC-2 | 2 | 樘 |
| 2 |  | 平开门 | 史丹利 | 2 | 樘 |
| 3 | 凯晨大厦办公区 | 平开门 | 史丹利MC521 | 6 | 樘 |
| 4 | 养老金业务部 办公区 | 平开门 | 皇冠N-818 | 1 | 樘 |
| 5 | 公主坟办公楼 | 旋转门 | 松下 | 1 | 樘 |
| 6 |  | 平开门 | 松下 | 8 | 扇 |
| 7 |  | 伸缩门 | 松下 | 1 | 樘 |
| 8 | 怀柔分公司 （党校物业管理部） | 旋转门 | OBE | 1 | 樘 |
| 9 |  | 平开门 | 瑞可达 | 2 | 樘 |
| 10 |  | 平开门 | 德奥 | 1 | 樘 |
| 11 |  | 平开门（门禁） | 海康DS-K1T314BMW | 7 | 套 |
| 12 |  | 电动伸缩门 | 红门 | 3 | 樘 |