一、需求说明：

用于碳钢、不锈钢等材质管件的对接和插接全位置自动氩弧焊接，满足一级探伤标准。

二、设备需求

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 焊接管径 | 10mm-76mm |
| 焊接壁厚 | 0.5mm-3mm |
| 焊接形式 | 对接和插接 |
| 焊接材料 | 碳钢、不锈钢等材质 |
| 焊接电流 | 5-200A可调 |
| 配套焊口直径工装 | φ27、φ32、φ45、φ76（待定1套尺寸） |
| 可储存程序： | ≥100 |

其他要求

- 焊缝周围应有连续不断的均匀氩气保护，保证焊接电弧燃烧稳定-

- 焊接合格率应满足一级探伤标准要求

- 需配套固定工装

- 操作方式：触摸屏显示操作

- 配件要求：关键核心部件（焊接电源机芯、PLC控制器、驱动马达、冷却泵）须采用进口或国际一线品牌，其余电气及线缆组件须为国内知名品牌。

- 保修期：非人为因素，主机5年之内免费保修，焊枪3年免费保修。

- 维护服务：终身免费维护。

- 技术支持：供货方应提供完整的产品说明书、操作手册及维修保养手册-。

- 培训服务：供货方应提供设备操作培训，确保操作人员能够独立使用设备。

- 设备保护功能：需具备过载、漏电、引弧失败、钨针短路、缺气报警、电流异常报警、焊接速度报警功能