撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

荧光免疫分析仪校准保养服务

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 针对我院免疫分析仪（Wallc GSP）进行单次校准保养，恢复原出厂性能水平

- 报价包含人工、差旅费及所用GSP测试试剂盒

- 整机深度除尘清洁；

- 清洁纯水桶，浓缩洗液桶，混合洗液桶，洗液桶，清洁并消毒废液桶

- 校准震荡孵育器

- 校准微孔板储存模块

- 校准试剂储存模块及微孔板移动平台

- 校准输入/输出栈架

- 校准测量模块盖板

- 进入维修模式，测试并校准各运动部件

- 更新并备份所有校准参数，更新年度保养的日期

- 进入正常实验模式，运行洗板测试及试剂盒测试，通过后出具原厂测试报告（加盖原厂公章）

- 根据科室工作日程，合理安排完成校准保养工作