附件2：

“双录”系统、视频监控系统及内防报警系统运维工作要求

为规范我行双录”系统、视频监控系统及内防报警系统运维管理，保障安防设备稳定运行、数据合规留存，满足监管检查与内部安全管理要求，依据我行安全保卫相关规定，现提出以下具体运维工作要求。

一、适用范围

运维要求：适用于中国光大银行广州分行辖内所有支行网点、分行机关办公区域、监控中心及自助银行的以下系统：

1.支行监控系统设备；

2.支行监控联网系统设备；

3.支行内部报警系统（内防）；

4.分行联网中心系统（含分行安防网络设备电子防范系统平台）；

5.自助银行监控、语音播报系统；

6.IP远程语音对讲系统；

7.支行理财双录系统。

二、运维服务单位职责与责任边界

1.严格按照我行相关要求，制定并执行月度/年度维保计划，按时提交维保报告；

2.按规定频次开展设备检查、清洁、调试工作，及时处置故障；

3.建立全辖安防设备运维台账，确保设备信息、维保记录完整可追溯。

4.配合分行保卫部、支行开展安防检查、监管迎检等相关工作。

三、维保工作标准与频次

（一）常规维保工作方式

1.月度维保。每月至少安排2名技术人员对所有网点及分行机关办公区域和监控中心进行一次月度保养工作并提交检测报告。

2.年度维保。每年第四季度对所有的网点监控系统进行一次全面检测和维护，并对当年运维工作进行总结，次年初需提交年度运维工作报告。

（二）分系统维保工作标准

1.支行监控系统：

A.监控摄像机的检查。包括摄像机的镜头清洁、位置角度的调整、护罩的卫生清洁等（1次/月）；

B.对所有监控录像主机的功能检查、保存天数、录像质量、运行时间等参数的检查（1次/月）；

C.对监控录像主机的卫生灰尘专业清洁（1次/月）

D.摄像机、主机的维修，使用公司的备用件替换坏的设备（接到通知2小时内处理）；

E.支行柜台调整时，监控前端摄像机的位置调整；

F.完成分行保卫部及支行领导要求监控录像资料的调阅及刻录。

2.支行联网系统：

A.联网主机的功能检查、网络的检查（1次/月）；

B.联网主机内部的专业清洁（1次/月）；

3.内部保安报警系统：

A.检查报警主机的各项功能情况（1次/月）；

B.报警主机、探头、警号的卫生清洁（1次/月）；

4.分行联网监控系统：

A.联网主机的维护保养，专业的主机卫生清洁（4次/年）；

B.分行联网中心的网络交换设备的维护（1次/月）；

C.分控联网软件的免费升级、安装（适时）；

D.分行安防网络设备电子防范系统平台及设备维护（1次/月）；

5.自助银行监控、语音播报系统：

A.定期检查自助监控摄像机、主机的运行情况（1次/月）；

B.对摄像机、主机的专业卫生清洁（4次/年）；

C.联网监控网络的测试、维护（1次/月）

D.完成分行保卫部及支行领导要求监控录像资料的调阅及刻录。

6.IP远程语音对讲系统：

A.定期检查IP远程语音对讲设备的运行情况（1次/月）；

B.对语音对讲设备的专业卫生清洁（4次/年）；

C.定期对远程网络设备进行调试及系统升级工作。

7.理财“双录”系统：

A.负责服务器、硬盘、存储等硬件设备的巡检工作，并对双录系统硬件设备故障情况制定相关应急措施。负责设备的巡检、维护和系统升级工作，定期检查双录音视频文件存储设施，确保存储介质状态正常，文件无丢失。确保设备符合监管要求全程同步录音录像，影音资料清晰、完整、连贯，录像可明确辨别银行员工和客户面部特征；录音可明确辨识员工和客户语言表述，并与录像画面保持同步。确保录音录像资料可随时精准检索和调阅；

B.每周对双录存储设备及服务器检查确保存储信息完整；

C.每月对网点双录设备进行检测确保正常运行；

D.对报障网点双录设备两小时内到现场解决。

四、故障处置与应急管理

（一）故障处置标准

1.紧急故障：属于影响营业合规的设备故障，包含柜台监控、理财“双录”设备等。接报后2小时内到达现场，4小时内恢复正常运行；无法现场修复的须立即启用备用设备保障系统正常运行，并在24小时内完成故障设备更换维修。

2.一般故障：属于不影响正常营业的非核心设备故障，包含办公区域非关键监控、自助银行对讲设备等。接报后2.5小时内响应，3小时到达现场，24小时内完成故障设备更换维修。

（二）备用设备管理要求

1.运维服务单位须建立全辖安防备用设备专用台账，足额配备监控摄像机、存储硬盘、语音对讲设备、双录主机等常用备用品备件，满足各网点即时替换需求。

2.运维服务单位须确保备品件性能完好、随时可用。

3.现场完成故障设备替换后，运维单位须在7个工作日内完成损坏设备维修或新机增补，并补齐备用件库存。