第一批询价项目清单

| 序号 | 设备名称／支出项目 | 型号规格 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏综合模型 | 高级全自动心肺复苏综合训练模型， 功能：胸外按压、人工通气、气道管理及AED联合急救训练；参数：具备电子实时监测按压位置/深度（5-6cm）/频率（100-120次/分）及潮气量，错误操作声光+语音提示；模拟人连接电脑记录统计，支持单人/团队考核打印成绩报告；全身半身可选 | 32 | 国产 |
| 2 | 腹腔镜手术模拟训练器 | 功能：腹腔镜基本技能（传递/剪切/缝合打结等）网络化训练与考核 参数：1台教师机+10台学生机；仿真腹腔箱体12个器械孔位；1920×1080高清镜头，模拟0°/30°/45°光学视镜可旋转；8大训练模块（圈移传递、穿线、张力、移珠、剪切、缝合打结、吻合）；高精度传感器实时采集移动距离、速度、加速度、手抖动、抓握次数等参数，自动记录评分；教师机多屏同步监控、实时直播示教、学习曲线分析；台面高度760-1060mm可调 | 11 | 国产 |
| 3 | VR虚拟仿真微创训练模拟器 | 功能：沉浸式微创手术全流程模拟训练 参数：VR头显+力反馈器械（≥6自由度），真实组织触感；三维重建手术场景，含胆囊切除、阑尾切除、疝修补等微创术式模块；操作轨迹全程记录、自动评分与差错分析；支持训练报告导出与课程管理 | 2 | 国产 |